绿色食品生产操作规程

LB/T 375-2026

绿色食品山楂制品（果糕类）
加工规程

2026-04-07发布                         2026-05-01实施

中国绿色食品发展中心  发 布

前  言

本文件由中国绿色食品发展中心设计、审核并归口。

本文件起草单位:河北省农产品质量安全中心、中国绿色食品发展中心、承德怡达食品股份有限公司、石家庄市农产品质量检测中心、辽宁省农产品质量安全中心、山东省绿色食品发展中心、承德市农产品加工服务中心、承德市农林科学院、兴隆县农业农村局、唐山市食品药品综合检验检测中心、正定县农业农村局、石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心、石家庄市栾城区农业技术推广中心、承德瑞泰食品有限公司、兴隆县宏宇食品厂。

本文件主要起草人：李建锋、王金华、丁永冲、宋晓、杜方、许欣、高远、陈柏华、梁丽红、李潇祎、梁珈语、侯俊杰、李瑞银、李亚聪、张静、董博钊、乔春楠、庞新军、杨宇轩、刘强、徐华苹、刘泊洋。

绿色食品山楂制品（果糕类）加工规程

1 范围

本文件规定了绿色食品山楂制品（果糕类）的术语和定义、生产过程要求、原辅料要求、工艺流程及加工、平行生产区分管理、包装、检验、储藏与运输、生产废弃物处理和生产档案管理。

本文件适用于绿色食品山楂制品（果糕类）的生产加工。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本规程必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期的版本适用于本规程。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 8956 食品安全国家标准 蜜饯生产卫生规范

GB 14880 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB 31621 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范

NY/T 391 绿色食品 产地环境质量

NY/T 392 绿色食品 食品添加剂使用准则

NY/T 422 绿色食品 食用糖

NY/T 436 绿色食品 蜜饯

NY/T 658 绿色食品 包装通用准则

NY/T 844 绿色食品 温带水果

NY/T 896 绿色食品 产品抽样准则

NY/T 1055 绿色食品 产品检验规则

NY/T 1056 绿色食品 储藏运输准则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 绿色食品山楂制品（果糕类）

以山楂为主要原料，添加或不添加其他果蔬、食用糖、食品添加剂等，加工成酱状或粉状，经成型、干燥（或不干燥）等工艺制成的获得绿色食品标志的山楂制品（果糕类），依据NY/T 436标准划分为糕类、条（果丹皮）类、片类；如：山楂糕、山楂条、果丹皮、山楂片、山楂球、山楂酪等。

4 生产过程要求

4.1 选址及厂区环境

绿色食品山楂制品（果糕类）生产厂区生态环境及空气质量要求应符合NY/T 391的规定，选址及厂区环境应符合GB 14881的规定。生产厂区应选择生态环境良好、无污染的地区，不应选择有毒、有害物质以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。不应选择在易发生洪涝灾害的地区,难以避开时应有必要的防范措施。厂区周围不应有存在虫害大量孳生潜在风险的场所,难以避开时应有必要的防范或消除措施。厂区应远离工矿区1 km以上、公路铁路干线和生活区50 m以上。保证产地具有可持续生产能力，不对环境或周边其他生物产生污染。

4.2 厂房和车间

厂房和车间的设计及布局应避免食品生产中发生交叉污染，内部结构与材料应采用适当的耐用材料建造，应符合GB 8956、GB 14881的规定。

4.2.1 设计和布局

厂房和车间应根据生产工艺需要合理设计和布局,满足食品安全有关操作要求,避免食品生产中发生污染。

4.2.2 区域划分

厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区,并采取有效措施分离或分隔。作业区通常可划分为清洁作业区、准清洁作业区和一般作业区；或清洁作业区和一般作业区等。一般作业区应与其他作业区分隔。不同清洁程度作业区应分别设置工器具清洁消毒区域。

4.2.3 生产要求

厂房的面积和空间应与生产能力相适应,便于设备安置、清洁消毒、物料存储及人员操作。厂房内设备、管道布置应便于操作、维修和清洁。

4.2.4 检验室

应与生产区域有效分隔。如需在生产区域实施现场检验,应根据车间环境控制要求合理设置,不应引起污染。

4.3 卫生要求

应符合GB 8956、GB 14881的规定。所选设备设施应符合绿色食品加工要求；与被加工原料、半成品、成品直接接触的零配件必须选用无污染材料；与被加工原料、半成品、成品直接接触的部位必须严禁漏油、渗油。

5 原辅料要求

5.1 山楂

山楂原料应是通过认定的绿色食品，或是按照绿色食品生产方式生产并经认定的原料基地生产的产品。应符合NY/T 844的规定；不得混入掺假的、含杂质的以及品质变劣的原料。

5.2 其它果蔬

如需添加其它果蔬的，配料比例≥10%的按5.1规定执行；比例在2%～10%的应有稳定来源，并有绿色食品定点检测机构或省级（含）以上检测机构出具的符合绿色食品标准要求的产品检验报告；比例≤2%的，应有固定来源，符合食品安全国家标准要求。

5.3 食用糖

应是通过认定的绿色食品，并符合NY/T 422的规定。

5.4 食品添加剂和食品营养强化剂

应符合NY/T 392、GB 2760 和GB 14880的规定；优先选用天然食品添加剂，可使用的人工合成食品添加剂包括柠檬酸、山梨酸及其钾盐、木糖醇、焦亚硫酸钠、胭脂红等。不应使用的人工合成食品添加剂包括苯甲酸及其钠盐、糖精钠、环己基氨基磺酸钠（又名甜蜜素）等，其他品种应符合NY/T 392的规定。

5.5 加工用水

应符合GB 5749以及NY/T 391的规定。水源来自于公共供水系统或经净化的非公共供水系统的地下水、地表水等。

5.6 原辅料的采购、运输、验收、储存

应按照GB 31621规定执行。

6 工艺流程及加工

6.1 工艺流程

6.1.1 糕类

选果→洗果→配料→煮制→打浆（去渣）→搅拌→成型→干燥（或不干燥）→包装→成品。

6.1.2 条（果丹皮）类、片类

选果→洗果→配料→煮制→打浆（去渣）→搅拌→成型→干燥→起片→包装→成品。

6.2 加工

6.2.1 选果

通过筛选设备及人工分离山楂等原料中的各种杂质、病虫果、腐烂果、踫压刺伤果等不合格原料。

6.2.2 洗果

采用流动水冲洗或高压喷淋、气泡清洗设备等，去除水果原料表面的尘土、泥沙、枝叶等杂质，原料表面无可见污渍。

6.2.3 配料

将原辅料、水、食品添加剂按产品配方进行定量称量。产品配方中，食用糖、水的添加量分别不低于原料的80%和50%。

6.2.4 煮制

将山楂、其他果蔬（添加时）、食用糖、水定量添加后，经煮制设备熟制，原料煮熟度达到100%，用手挤捏即烂，无生芯现象。煮制过程，温度控制在90℃～100℃范围内，单一山楂原料煮制时间控制在20min～30min；加入其他果蔬时煮制时间控制在30min～40min。煮制过程将物料上下搅动，使全部物料受热均匀。

6.2.4.1 糕类、条（果丹皮）类产品

原料与食用糖一起煮制，煮制完成前5分钟加入柠檬酸、山梨酸钾、木糖醇、焦亚硫酸钠等食品添加剂。

6.2.4.3 片类产品

原料煮制时不需加入食用糖、食品添加剂。

6.2.5 打浆（去渣）

将煮制的原料经粉碎打浆设备制成果酱并分离出果核残渣，果酱质地细腻。粉碎打浆设备配置的筛网孔径≤1mm。打浆结束，将分离出的果渣收集后清除出车间。

6.2.5.1 糕类、条（果丹皮）类产品

原辅料完成煮制后即进行打浆。

6.2.5.2 片类产品

原辅料完成煮制后需要冷却至常温后进行打浆，打浆时将配料称量的食用糖一同加入。

6.2.6 搅拌

将果酱加入搅拌混合设备中，加入胭脂红（添加时）进行混合搅拌，使酱体质地均匀一致。片类产品在搅拌过程中还需要加入柠檬酸、山梨酸钾、木糖醇、焦亚硫酸钠等食品添加剂（添加时）。

6.2.7 成型

6.2.7.1 糕类产品

将搅拌均匀的果酱采用人工或设备摊铺在成型模具内，静置24小时后凝结为固体。

6.2.7.2 条（果丹皮）类、片类产品

将搅拌均匀的果酱采用人工或设备摊铺在载体（镀膜合金板、钢化玻璃板等）上。

6.2.7.3 成型要求

成型时摊铺薄厚度基本均匀一致，无明显凹凸现象。

6.2.8 干燥（或不干燥）

需要干燥时，将成型产品采用烘干房（室）、烘干机等进行干燥去除部分水分，产品感官及含水量符合产品标准规定。烘干过程中，温度由低温逐步升至高温，避免骤升骤降造成产品内外水分不均现象。

6.2.8.1 糕类产品

按照终产品的规格要求将成型后冷却凝固的产品切制成条状、块状、粒状等进行干燥，温度50℃～70 ℃，时间3h～5h。

6.2.8.2 条（果丹皮）类产品

将成型产品进行干燥，温度50℃～70 ℃，时间4h～12h（干燥后的产品厚度在2mm以下的4h～6h，干燥后的产品厚度在2mm以上的6h～12h）。

6.2.8.3 片类产品

将成型产品进行干燥，温度50℃～70 ℃，时间4h～12h（干燥后的产品厚度在2mm以下的4h～6h，干燥后的产品厚度在2mm～5mm之间的6h～12h，干燥后的产品厚度在5mm以上的12h～24h）。

6.2.9 起片

条（果丹皮）类、片类产品完成干燥后，采用人工或设备将载体（镀膜合金板、钢化玻璃板等）上的半成品剥离。起片时用力均匀，减少边角料。

6.2.10 包装

按照产品规格、净含量的要求进行产品包装。产品净含量允许误差应符合国家市场监督管理总局令第70号《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。绿色食品的包装、存储区域应设置明显标识，与常规产品分开包装、存放，防止混淆。

6.2.10.1 糕类产品

经干燥的半成品由包装设备完成包装。

6.2.10.2 条（果丹皮）类、片类产品

完成起片的半成品，经设备先制成片状、块状、球状、丁状等，然后完成终产品的包装。包装前，根据产品的含水量可再次烘干（温度50℃～70 ℃，时间1h～2h）去除部分水分，确保产品质量符合产品标准。

6.2.11 入库储存

入库前，核对产品批次、数量与入库信息，准确填写入库台账。产品应放置在垫板上，离墙≥30cm，离地≥10cm，堆码整齐、稳固。

7 平行生产区分管理

生产企业同时生产绿色食品和常规产品时，应全程控制原料采购、运输、生产线、包装、贮藏等环节。企业应合理安排绿色食品生产与常规产品生产，保证两者有效隔离，防止绿色食品与非绿色食品交叉污染。

7.1 加工过程管理

7.1.1 加工车间管理

绿色食品加工应由专人管理，有条件的可专线生产。仅有一条生产线时，每次加工时应优先绿色食品，保证绿色食品与常规产品的加工生产从时间上隔离。每次加工前后应对所使用的容器、工具和设备进行清洗，以防交叉污染。

7.1.2 原料、配料管理

绿色食品和常规产品的原辅料在生产过程应分开存放，明确标识。常规产品在生产过程使用的辅料与绿色食品一致时，应按照绿色食品生产要求进行管理。

7.2 原料运输、储存管理

原料采购后，由指定专车完成运输。混运时，采用易于分区的容器分开存放绿色食品和常规产品用原料。绿色食品的生产原料应有单独的仓库。如与常规产品的生产原料共用同一仓库时，应分区域储藏，明确标识。

8 包装、检验、储藏与运输

8.1 包装和标志、标签

绿色食品包装、容器的安全性应符合NY/T 658标准及有关规定；标志、标签应符合NY/T 658、GB 7718、GB 28050、国家市场监督管理总局令第100号《食品标识监督管理办法》的要求。包装储运图示标志应按GB/T 191的规定执行。

8.2 检验

完成包装的产品，依据NY/T 436、NY/T 896、NY/T 1055的规定进行抽样检验，净含量检验执行JJF 1070的规定。

8.3 储藏与运输

8.3.1 储藏

根据生产日期、生产批号等，按照绿色食品标识规则进行编号、标识，分区域存放包装成品，应符合NY/T 1056的要求。储藏条件达到常温、阴凉、干燥。

8.3.2 运输

绿色食品成品应采用专车运输，保持车辆清洁卫生，每天至少清理一次；与常规产品一同运输时应严格分开；应符合NY/T 1056的要求。在运输、装卸时应小心轻放，严禁撞击、挤压和日晒雨淋。运输工具应清洁、卫生，不得与有毒、有害、有腐蚀性和易挥发、有异味的物质混装混运。

9 生产废弃物处理

9.1 基本要求

生产厂区应具备有效排水和废弃物处理系统，系统应时刻保持良好状态并有良好维护；或委托外部排水和废弃物处理系统进行处理。所有排水管道(包括下水道系统)应足以承载泄流峰，其结构应避免污染加工用水。

9.2 生产废水

可进行循环利用，其中原料清洗产生的废水集中回收后，经过滤、消毒后符合GB 5749标准的可再次用于原料及车间地面清洗；后工序产生的废水，经企业自备废水处理系统处理达到废水排放标准后，可用于绿地灌溉、厂区洒水降尘等。

9.3 生产废料

加工过程产生的果核（如：山楂核等），可转由高值化处理部门回收再利用（如：作为活性炭、食品添加剂或消毒剂的生产原料等）。

9.4 其它废弃物

其它可利用的废弃物（破损包材、清洁用品、破损工具等），及时清理分类收集，转由资源化回收利用。不可再利用的废弃物，及时收集后转运至公共垃圾站进行处理。

10 生产档案管理

10.1 加工档案

建立绿色食品山楂制品（果糕类）产品生产档案，包括质量管理体系文件、生产投入品采购、出入库、使用记录、加工记录、生产加工计划、产地合同、生产加工数量、生产过程控制、产品检测报告、人员健康体检报告与应急情况处理等控制文件、记录等。内容真实、准确、规范，字迹清楚、不得损坏、丢失、随意涂改。

10.2 可追溯体系

按照生产加工企业追溯制度要求建立绿色食品可追溯体系，生产、加工、储藏、销售等环节，有连续的、可追踪的生产批号系统，根据批号系统能查询到完整的档案记录，确保从原料采购到产品销售各环节可进行有效追溯。

10.3 档案保管

所有档案资料由专人保管，至少保存3年以上；同时可生成电子文档保存。