绿色食品生产操作规程

LB/T 376-2026

绿色食品牛肉干加工规程

2026-04-07发布                              2026-05-01实施

中 国 绿 色 食 品 发 展 中 心  发 布

前  言

本文件由中国绿色食品发展中心设计、审核并归口。

本文件起草单位：内蒙古自治区农畜产品质量安全中心、中国绿色食品发展中心、鄂尔多斯市农畜产品质量安全中心、呼和浩特市农牧业综合行政执法支队、通辽市农畜产品质量安全中心、巴彦淖尔市杭锦后旗农畜产品质量安全中心、鄂尔多斯市准格尔旗农畜产品安全与生态资源保护中心、扎兰屯市农畜产品质量安全中心、河北省农产品质量安全中心、河北省畜牧良种工作总站、巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心、呼伦贝尔市农畜产品质量安全中心、呼伦贝尔市陈巴尔虎旗农畜产品质量安全中心、巴彦淖尔市临河区畜牧水产工作站。

本文件主要起草人：许大伟、邱鹏程、张宪、李志俊、云岩春、包玉山、孙丽荣、刘璐婷、李超、刘俊梅、宋晓、郝志强、李光明、石富、王金泉、马德惠、尤帅、倪俊卿、李博、林昕、辛宝胜、秦树宝。

绿色食品牛肉干加工规程

1 范围

本文件规定了绿色食品牛肉干的术语和定义、生产环境要求、原辅料要求、生产工艺、加工过程管理、平行生产管理、包装和标识、储藏与运输、生产废弃物处理和生产档案管理等要求。

本文件适用于绿色食品牛肉干的生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 13457  屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 19303  食品安全国家标准 熟肉制品生产卫生规范

GB 31621  食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范

NY/T 391  绿色食品 产地环境质量

NY/T 392  绿色食品 食品添加剂使用准则

NY/T 658  绿色食品 包装通用准则

NY/T 901  绿色食品 香辛料及其制品

NY/T 1040  绿色食品 食用盐

NY/T 1053  绿色食品 味精

NY/T 1056  绿色食品 储藏运输准则

NY/T 2799  绿色食品 畜肉

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 牛肉干

以绿色食品牛肉为原料，经修割、切条（或片）、腌制调味、风干和熟制，或经修割、切块、预煮、切条（或片）、调味、复煮和烘烤等工艺制成的熟肉制品。

4 生产环境要求

4.1 选址及厂区环境

绿色食品牛肉干生产加工厂生态环境及空气质量应符合NY/T 391的规定，应选择生态环境良好、无污染的地区，远离工矿区、公路铁路干线和生活区，避开污染源；产地应距离公路、铁路、生活区50 m以上，距离工矿企业1 km以上；产地要远离污染源，配备切断有毒有害物进入产地的措施。选址及厂区环境、设施与设备、卫生管理、管理制度和人员等还应符合GB 14881的规定。

4.2 厂房和车间

厂房和车间的设计及布局应避免食品生产中发生交叉污染，内部结构与材料应采用适当的耐用材料建造，应符合GB 14881、GB 19303的规定。

4.3 卫生要求

应符合GB 14881、GB 19303的规定。所选设备设施应符合绿色食品加工要求；与被加工原料、半成品、成品直接接触的零配件必须选用无污染材料；与被加工原料、半成品、成品直接接触的部位必须严禁漏油、渗油。

5 原辅料要求

5.1 牛肉原料应符合NY/T 2799的规定，配料中至少90%（含）以上原料应是通过认定的绿色食品及其副产品，或是按照绿色食品生产方式生产并经认定的原料基地生产的产品及其副产品。配料中其他10%以下原料还应符合《绿色食品标志许可审查工作规范》第十三条的规定。不得混入掺假的、含杂质的以及品质变劣的原料。

5.2 所使用的盐、香辛料、味精应符合NY/T 1040、NY/T 901、NY/T 1053的规定。

5.3 加工过程中所使用的食品添加剂种类和用量应符合NY/T 392的规定。

5.4 加工用水应符合NY/T 391和GB 5749的规定。水源来自于公共供水系统或非公共供水系统的地下水、地表水等。

6 生产工艺

6.1 绿色食品牛肉干生产工艺主要分为风干法、烘烤法。

6.1.1 风干法

绿色食品牛肉干风干法是指将牛肉修制整形、切分后，进行腌制调味，并通过自然或人工控制风速、温度、湿度等因素实现牛肉脱水，随后依次经过熟制、冷却干燥、灭（杀）菌等工序制成牛肉干的传统生产工艺。

6.1.2 烘烤法

绿色食品牛肉干烘烤法是指将牛肉修制整形、分割、预煮后，进行调味、复煮，再通过烘烤方式实现牛肉脱水，随后经冷却干燥、灭（杀）菌等工序制成牛肉干的生产工艺。

6.2 操作技术

6.2.1 风干法

6.2.1.1 原料选择

选择筋腱脂肪少、纤维整齐的大块牛肉。

6.2.1.2 修割整型

去除原料肉的筋腱、肌膜、脂肪、淋巴、血管和边角等。

6.2.1.3 切条（或片）

顺着肌纤维方向切成条或片。

6.2.1.4 腌制调味

添加调味品和辅料，搅拌（涂抹）均匀后腌制。

6.2.1.5 风干

肉条悬空晾挂至风干室，肉条应挂直不触地且留有空隙。肉片置于风干架上送进风干室，摆放时应防止粘连和重叠。采用自然风干或风干室风干。根据环境温度、湿度和肉干产品水分要求控制风干时间，直至牛肉条（片）达到合适的干燥程度。

6.2.1.6 熟制

煮制温度一般为 90 ℃～100 ℃，蒸烤温度一般为 120 ℃～220 ℃。

6.2.1.7 冷却干燥

煮（蒸）熟制的牛肉干需要干燥，其他自然（或低温）冷却至室温即可。

6.2.1.8 包装

冷却后进行包装。

6.2.1.9 灭（杀）菌

用杀菌釜、微波或水浴等灭（杀）菌。

6.2.2 烘烤法

6.2.2.1 原料选择

选择筋腱脂肪少、纤维整齐的大块牛肉。

6.2.2.2 修割整型

去除原料肉的筋腱、肌膜、脂肪、淋巴、血管和边角等。

6.2.2.3 切块

将牛肉切成 0.5 kg～1.0 kg 的大肉块，用清水浸泡除去血水、污物，捞出沥干。

6.2.2.4 预煮

将沥干的肉块放入沸水中煮 1 h～1.5 h 至内部切面呈粉红色。

6.2.2.5 切条（或片）

将预煮后的肉块冷却，按照产品要求切成条或片状。

6.2.2.6 调味、复煮

肉条（片）加入经过调味的卤汤中，大火烧开后改为小火煮制。

6.2.2.7 烘烤

将煮好的牛肉均匀平铺于烤筛（盘）上，摆放时避免粘连与重叠，送入烘烤室在60℃以上温度下持续烘烤。过程中保持适当通风，使肉条（片）内外受热均匀，先完成熟制（中心温度达到食品安全要求），再继续烘干至产品规定的水分含量。

6.2.2.8 冷却、包装

冷却至室温后进行包装。

6.2.2.9 灭（杀）菌

用杀菌釜、微波或水浴等灭（杀）菌。

7 加工过程管理

7.1 加工车间管理

绿色食品加工应由专人管理，有条件的可专线生产。仅有一条生产线时，每次加工时应优先绿色食品，保证绿色食品与常规产品的加工生产从时间上隔离。每次加工前后应对所使用的容器、工具和设备进行清洗，以防交叉污染。工作间应减少外来人员出入，进入车间必须着清洁工作服，戴无菌手套和口罩，定期对车间和工作服进行紫外杀菌；生产设备保持清洁卫生，避免杂质等混入牛肉干中造成二次污染，影响产品品质。

7.2 原辅料管理

7.2.1 基本要求

原辅料的采购、运输、验收、储存等应符合GB 31621和NY/T 1056的规定。绿色食品和常规产品的加工原料分开存放，明确标识。应建立完整的出入库记录，明确辅料流向。

7.2.2 原辅料运输管理

原辅料采购后，由指定专车完成运输。混运时，采用易于分区的容器分开存放绿色食品和常规产品用原料。保持运输工具清洁卫生，运输车辆每天清理一次，混运情况应每趟清理一次。

7.2.3 原辅料储存管理

绿色食品的生产原料应有单独的仓库。如与常规产品的加工原料共用同一仓库时，应分区域储藏。仓储前应对库房进行全面清洁，以防止交叉，并有显著的标识区分两种生产原料。原料采用保鲜储藏温度应控制在0℃～4℃之间，冷冻储藏温度应控制在-18℃±2℃。

7.3 人员管理

7.3.1 生产操作人员

从事与绿色食品生产有关的人员的健康管理与卫生要求应符合GB 14881规定。应建立绿色食品生产相关岗位的培训制度，绿色食品生产人员以及相关岗位的从业人员定期培训食品安全知识、绿色食品相关法律法规标准知识，应有培训及考核记录，须考核合格后方可上岗。

7.3.2 管理人员

应配备食品安全专业技术人员、管理人员，应提高食品安全卫生与质量意识。管理及技术人员应持续性教育与监督生产加工人员，培训和考核参加或从事与绿色食品生产有关的人员，定期检查绿色食品与常规产品生产管理工作，并做好相应记录，发现的问题应实施预防和纠正措施，确保绿色食品生产安全。

8 平行生产管理

同时生产绿色食品和常规产品时，应合理安排绿色食品生产与常规产品生产，保证两者有效隔离，防止绿色食品与非绿色食品交叉污染。应全程控制原料采购、运输、生产线、清洗消毒、包装、储藏等环节。应单独记录管理绿色食品生产原辅料、设备、容器、产品、人员，严格按照绿色食品相关标准，有效控制生产过程，确保绿色食品的产品质量。

9 包装和标识

应符合NY/T 658的规定。绿色食品包装应安全卫生，包装的使用应实行减量化，宜使用可重复使用、可回收利用或生物降解的环保包装材料。

10 储藏与运输

10.1 成品储藏

绿色食品牛肉干的储藏和运输严格按照GB 31621和NY/T 1056的规定执行。包装储运图示标志标识应按GB/T 191的规定执行。经检验合格的绿色食品才能入库储藏，入库时应详细记录生产日期、保质期、存放位置等重要信息，按照生产日期先后顺序有序存放，做到“先进先出”，并定期清理库存，及时清理过期产品。仓库内应配有相应的消毒、通风、照明、防腐、防潮、防鼠、防蝇、防虫设施以及温湿度防控设施，不得与有毒、有害、有腐蚀性和易挥发、有异味的物质同库储藏。

10.2 成品运输

运输车辆和器具应保持清洁卫生。绿色食品成品应采用专车运输，保持车辆清洁卫生，每天至少清理一次；与常规产品一同运输时应严格分开；应符合NY/T 1056的要求。运输中应注意安全，防止日晒、雨淋、污染和标签脱落。

11 生产废弃物的处理

生产厂区应具备有效废水和废弃物处理系统，系统应时刻保持良好状态并有良好维护；或委托外部排水和废弃物处理系统进行处理。处理后的废水应符合GB 13457的要求。企业应建立《废水、废弃物处理程序》和《废水、废弃物处理质量控制记录》，规范废水、废弃物处理程序，并详细记录每次处理的数量、时间、人员等。

12 生产档案管理

加工企业应单独建立绿色食品牛肉干档案管理制度，建立并依据管理制度保存生产档案，提供生产活动溯源的证据。记录应包括牛肉来源、牛肉入库时间、牛肉保存环境温湿度、包装材料来源等所有相关生产记录，以及包装、销售记录和产品销售后的申诉、投诉记录等，应确保记录从原料、加工过程到运输销售过程的追溯查询。生产档案至少保存3年，应由专人专柜保管。