绿色食品生产操作规程

LB/T 377-2026

绿色食品炒制瓜蒌籽加工规程

2026-04-07发布                         2026-05-01实施

中国绿色食品发展中心  发 布

前  言

本文件由中国绿色食品发展中心设计、审核并归口。

本文件起草单位：安徽有余跨越食品开发股份有限公司、安徽省农业科学院农产品加工研究所、中国绿色食品发展中心、安徽省农业科学院园艺研究所、安庆市农产品质量安全检测中心、潜山市农产品检验检测中心、太和县城关镇农业农村综合服务中心、江西省农业技术推广中心、河北省农产品质量安全中心、山东省绿色食品发展中心、新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心（自治区绿色食品发展中心）、南充市农业农村局农业经济作物管理站、浠水县绿色食品服务中心。

本文件主要起草人：李华、尤逢惠、乔春楠、李卫文、李军、王莹、朱再生、彭飞、苏勇、张贺飞、张宪、杜志明、董博钊、许欣、赵芙蓉、晏莉霞、王习著。

绿色食品炒制瓜蒌籽加工规程

1 范围

本文件规定了绿色食品炒制瓜蒌籽生产中的生产环境要求、原料要求、加工技术、平行生产管理、包装和标识、储藏与运输、生产废弃物处理和生产档案管理等要求。

本文件适用于全国范围内绿色食品炒制瓜蒌籽的生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本规程必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 28050  食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB/T 29647  坚果与籽类炒货食品良好生产规范

NY/T 391  绿色食品 产地环境质量

NY/T 392  绿色食品 食品添加剂使用准则

NY/T 658  绿色食品 包装通用准则

NY/T 902  绿色食品 瓜籽

NY/T 1056  绿色食品 储藏运输准则

NY/T 1889  绿色食品 烘炒食品

3 生产环境要求

3.1 选址及厂区环境

应符合GB 14881和NY/T 391相关规定。厂房和生产车间应符合GB/T 29647相关规定，应定期对车间进行消毒及紫外杀菌。

3.2 设施与设备

应符合GB 14881的规定。

3.3 卫生要求

应符合GB 8956、GB 14881的规定。所选设备设施应符合绿色食品加工要求；与被加工原料、半成品、成品直接接触的零配件必须选用无污染材料；与被加工原料、半成品、成品直接接触的部位必须严禁漏油、渗油。

4 原料要求

4.1 原料

配料中至少90%（含）以上原料应是通过认定的绿色食品及其副产品，或是按照绿色食品生产方式生产并经认定的原料基地生产的产品及其副产品，质量应符合NY/T 902规定。配料中其他10%以下原料还应符合《绿色食品标志许可审查工作规范》第十三条的规定。

4.2 食品添加剂

应符合NY/T 392和GB 14880的规定。

4.3 加工用水

应符合NY/T 391和GB 5749的规定。水源来自于公共供水系统或非公共供水系统的地下水、地表水等。

4.4 采购、运输、验收、储存

原辅料的采购、运输、验收、储存应按照GB 31621规定执行。

5 加工技术

5.1工艺流程

原料精选→炒制→清理介质→冷却→除尘除杂→色选→检测→包装→成品→入库

↓       ↑

配料、泼料

5.2 加工工艺

5.2.1炒制

将粗盐或细砂在炒锅中加热至120～140℃，放入瓜蒌籽持续翻炒。依次用小火预热3～5分钟、中火加热10分钟、大火提香3～5分钟，总时间约15～20分钟，可根据实际情况调整。待瓜蒌籽微鼓起，表面呈浅焦黄色，散发香气并伴有爆裂声时立即出锅。

5.2.2 清理介质

瓜蒌籽炒制后进入振动斗槽，去除炒制过程中使用的导热介质、碎籽仁等细小杂质，并输送到冷却端。

5.2.3 配料、泼料

原味瓜蒌籽不添加其他配料，直接进入冷却工艺环节。

其他口味瓜蒌籽可根据不同的配方配制浸料液，将辅料、食用盐、食用糖、食品添加剂按相应比例等加入煮锅进行熬制待用。将煮制好的浸料液烧开，稍凉并保持温度在85～95℃左右。将清理好介质的瓜蒌籽按10:1～12:1比例泼入浸料液，转动拌料锅，待充分拌匀后出锅冷却。

推荐椒盐/奶油味浸料液配方如下：

椒盐味浸料液：100kg水，食用盐4.5～5kg，花椒粉0.07～0.14kg，八角0.14～0.21kg，小茴香0.28～0.35kg，桂皮0.14～0.28kg。

奶油味浸料液：100kg水，食用盐0.8～1.0kg，三氯蔗糖0.06kg，安赛蜜0.5kg，食用糖1～1.5kg，食用盐4.5～5kg，食用香精0.7～1kg。

5.2.4 冷却

清理介质或泼料后的瓜蒌籽进入网带式冷却机或自然冷却进行降温，使温度迅速降低至室温。

5.2.5 除尘除杂

冷却后的瓜蒌籽进入振动筛进行除杂，再进入除尘风机除去壳、灰尘等杂质。

5.2.6 色选

除尘除杂后的瓜蒌籽进入色选机，剔除非正常的籽粒和异物等。

5.2.7 检测

瓜蒌籽的产品检测应符合NY/T 1889规定。

5.2.8 包装

将炒制后的瓜蒌籽冷却至室温后，即可按不同规格进行包装。

5.2.9 储藏

储藏环境阴凉、通风、干燥、清洁、卫生，有防潮、防鼠、防虫设施，离地离墙存放，产品应分类存放，标识清楚。不应与有污染的货物一同储藏。储藏环境应符合NY/T 1056规定。

6 平行生产管理

6.1 加工车间管理

绿色食品加工需由专人负责，并优先排产或专线生产。加工时间须与常规食品隔离，且每次加工前后必须对设备、工具和容器进行彻底清洗，以防交叉污染。

6.2 原料、配料管理

绿色食品和常规食品的加工原料和成品分开存放，明确标识。在加工过程使用的加工辅料，应符合绿色食品生产管理要求。

6.3 人员管理

从事与绿色食品加工有关的人员的健康管理与卫生要求应符合GB 14881规定。加工车间尽量减少人员出入，进入车间必须穿清洁工作服，戴无菌手套和口罩。人员上岗前须经绿色食品加工知识培训，熟练掌握绿色食品瓜蒌籽的加工要求。应配备食品安全专业技术和管理人员，定期检查绿色食品与常规食品生产管理工作，并做好相应记录。

6.4 记录与追溯管理

按照生产加工企业追溯制度要求建立产品加工记录，绿色食品应有独立的记录，追溯编号信息应明确，区分于常规食品。

7 包装和标识

应符合GB 7718、GB 28050和NY/T 658的规定。绿色食品包装应安全卫生，包装的使用应实行减量化，宜使用可重复使用、可回收利用或生物降解的环保包装材料。

8 储藏与运输

8.1 成品运输

应符合NY/T 1056的要求。绿色食品成品运输工具应专用，绿色食品与非绿色食品运输时应严格分开。运输工具应清洁、卫生，不得与有毒、有害、有腐蚀性和易挥发、有异味的物质混装混运。

8.2 成品储藏

应符合NY/T 1056规定。绿色食品成品储存应设置明显标识，不应与非绿色食品混放。应储藏在干燥、防潮、避光的库房中。最适宜的储藏温度为20℃以下，相对湿度低于65%。不得与有毒、有害、有腐蚀性和易挥发、有异味的物质同库储藏。

9 生产废弃物处理

在加工环节产生的废弃物，应及时清理、分类收集、及时转运，并做好处理记录。

10 生产档案管理

10.1 加工档案

包括质量管理体系文件、生产加工计划、产地合同、生产加工数量、生产过程控制、产品检测报告、人员健康体检报告与应急情况处理等控制文件。

10.2 可追溯体系

采购、加工、储藏、检验、销售等环节，有完整的、真实的、连续的、可追踪的生产批号系统，根据批号系统能查询到完整的档案记录。

10.3 档案保管

所有记录应完整、真实、规范、字迹清楚，档案记录应保存3年以上，档案资料由专人保管。