绿色食品生产操作规程

LB/T 378-2026

绿色食品味精加工规程

2026-04-07发布                              2026-05-01实施

中 国 绿 色 食 品 发 展 中 心  发 布

前  言

本文件由中国绿色食品发展中心设计、审核并归口。

本文件起草单位：河南省农产品质量安全和绿色食品发展中心、中国绿色食品发展中心、河南大学、郑州轻工业大学、河南科技大学、洛阳市种业发展中心、商丘市乡村产业发展中心、山东省绿色食品发展中心、秦皇岛市农业特色产业技术指导站、安化县绿色食品办公室、莲花控股股份有限公司。

本文件主要起草人：黄继红、姬伯梁、宋晓、郭法谋、程伟伟、郜思源、谢长营、赵郑华、宋伟、张宪、王昊柯、杨佳鑫、张宁芳、李恒、王向晖、曹茜、赵峻生、胡娅婷、张国庆。

绿色食品  味精加工规程

1  范围

本文件规定了绿色食品味精的术语和定义、生产过程要求、原辅料要求、工艺流程、加工方法、平行生产管理、加工过程管理、检验包装和标识、储藏和运输、生产废弃物处理及生产档案管理等要求。

本文件适用于绿色食品味精、加盐味精、增鲜味精的生产。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本规程必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期的版本适用于本规程。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用准则

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 8967  谷氨酸钠（味精）

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 31621  食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范

NY/T 391  绿色食品 产地环境质量

NY/T 392  绿色食品 食品添加剂使用准则

NY/T 658  绿色食品 包装通用准则

NY/T 1039  绿色食品 淀粉及淀粉制品

NY/T 1040  绿色食品 食用盐

NY/T 1053  绿色食品 味精

NY/T 1055  绿色食品 产品检验规则

NY/T 1056  绿色食品 储藏运输准则

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

3.1  绿色食品味精

以精制淀粉为主要原料，经微生物（如谷氨酸棒杆菌）发酵、提取、中和、结晶、干燥等工艺制成的，生产过程中不直接或间接添加防腐剂，获得绿色食品标志的味精制品。

3.2  产品分类

3.2.1 （普通）味精

谷氨酸钠含量不低于99.0%的味精。

3.2.2 加盐味精

谷氨酸钠含量不低于80.0%，添加食用盐的味精。

3.2.3 增鲜味精

谷氨酸钠含量不低于97.0%，添加核苷酸二钠或呈味核苷酸二钠的味精。

4  生产过程要求

4.1  选址及厂区环境

应符合GB 14881和NY/T 391的规定。绿色食品味精生产应选择生态环境良好、无污染的地区，远离工矿区、公路铁路干线和生活区，避开污染源。

4.2  厂房和车间

应符合GB 14881的规定。厂房和车间的设计及布局应避免食品生产中发生交叉污染，内部结构与材料应采用适当的耐用材料建造。味精发酵、提炼、精制及包装车间应为密闭结构，并配备有效的通风、除尘和温湿度控制设施。

4.3  卫生要求

应符合GB 14881的规定。所选设备设施应符合绿色食品加工要求；与被加工原料、半成品、成品直接接触的零配件必须选用无污染材料；与被加工原料、半成品、成品直接接触的部位必须严禁漏油、渗油。

5  原辅料要求

5.1  主要原料

以小麦、玉米、大米、木薯等淀粉质原料获得的精制淀粉应符合NY/T 1039的规定。淀粉质原料中至少90%（以干物质计）应为获得绿色食品标志的产品及其副产品，或是按照绿色食品生产方式生产并经认定的原料基地生产的产品及其副产品。其他10%以下原料还应符合《绿色食品标志许可审查工作规范》第十三条的规定。

5.2  辅料、食品添加剂及加工助剂

应符合GB 2760及NY/T 392的规定。活性炭为食品级磷酸法炭，禁止添加防腐剂。生产加盐味精，所添加食用盐应符合NY/T 1040的要求。生产增鲜味精，禁止添加呈味核苷酸二钠之外的增味剂。

5.3  菌种

所用生产菌种应为国家批准的食用级菌株，推荐使用谷氨酸棒杆菌（Corynebacterium glutamicum）。菌种应保存于-80℃或液氮中，保存期不应超过两年。投产前应进行菌种活化、纯度、噬菌体敏感性、抗生素抗性检测及产酸能力验证，确认菌种具备高活力和产酸性能。菌种使用记录应包括菌种编号、来源、保存条件、活化时间、使用批次、操作人员等信息。

5.4  加工用水

应符合GB 5749及NY/T 391的规定。水源来自于公共供水系统或非公共供水系统的地下水、地表水等，pH 6.5～7.5，硬度≤ 450 mg/L（以 CaCO₃计），发酵配料用水建议脱氯处理（余氯 < 0.1 mg/L）。

6  工艺流程

绿色食品味精的主要生产工艺流程：

7  加工方法

7.1  糖化

7.1.1 在配料罐中将淀粉原料与水混合，控制淀粉乳浓度18°Bé～22°Bé（约相当于质量分数 33%～40%），加入干淀粉重量 0.1%～0.2% 的氯化钙 (CaCl2)，调节 pH 至 5.8～6.2。

7.1.2 加入耐高温α-淀粉酶，添加量为 10 U/g～20 U/g 淀粉。

7.1.3 泵入喷射液化器于 105℃～110℃ 瞬间液化，随后进入层流罐在 95℃～98℃ 保温维持至液化终点（DE值 15%～20%）。

7.1.4 液化完成后，泵入糖化罐，将料液降温至60℃，加入糖化酶，添加量为 100 U/g～150 U/g 淀粉，控制pH在4.2～4.5，进行糖化水解。

7.1.5 糖化液质量应符合表1要求。

表1 糖液质量要求

| 项目 | 指标 | 单位/备注 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 浅黄、杏黄透明液体 | 无糊精反应 |
| 还原糖含量 | 180 ± 10 | g/L |
| DE值 | ≥ 95 | %（葡萄糖当量） |
| 透光率 | ≥ 60 | % |
| pH值 | 4.6～4.8 | - |

7.1.6 糖化液60℃～65℃ 保温贮存，贮存时间不宜超过 24 h，并及时输送至发酵工序使用。

7.2  菌种制备

7.2.1 斜面菌种培养

7.2.1.1 按表2规定的组分配制斜面培养基，调节pH在7.0～7.2，经121℃、30分钟灭菌后，摆置斜面，冷却后无菌接种。

表2 斜面菌种培养基组成

| 组分 | 含量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 葡萄糖 | 5.0～10.0 | g/L |
| 蛋白胨 | 10.0 | g/L |
| 牛肉膏 | 10.0 | g/L |
| 酵母膏 | 5.0 | g/L |
| 氯化钠 | 2.5 | g/L |
| 琼脂 | 20 | g/L |
| 水 | 加至1L | - |

7.2.1.2 接种后的斜面置于30℃～34℃恒温培养箱中，培养18 h～24 h。

7.2.1.3 培养结束后，菌苔应丰满、均匀、无杂菌，于4℃下保存备用，有效期1个月。

7.2.1.4 生产中使用的斜面菌种移接代数不宜超过三代。

7.2.2 一级种子培养

7.2.2.1 按表3规定的组分配制液体培养基，调节pH在7.0～7.2，装入1000mL三角瓶（封口膜或8层纱布封口），装液量200mL，经121℃、20分钟灭菌后，冷却至室温。

表3 一级种子培养基组成

| 组分 | 含量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 葡萄糖 | 25.0 | g/L |
| 碳酰胺 | 5.0 | g/L |
| 硫酸镁 | 0.4 | g/L |
| 磷酸氢二钾 | 1.0 | g/L |
| 玉米浆 | 25.0 | g/L |
| 硫酸锰 | 2.0 | mg/L |
| 水 | 加至1L | - |

7.2.2.2 在无菌操作条件下，接入7.2.1制得的斜面菌种。

7.2.2.3 接种后的三角瓶置于30℃～34℃摇床，以200 rpm振荡培养10 h～12 h。

7.2.2.4 培养结束时，培养基残糖应低于0.5%，并经平板检查确认无杂菌及噬菌体感染，制得一级种子液。

7.2.3 二级种子培养

7.2.3.1 按表4规定的组分在种子罐中配制培养基，装料系数为60%～75%。

表4 二级种子培养基组成

| 组分 | 含量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 水解糖 | 30.0 | g/L |
| 碳酰胺 | 4.0 | g/L |
| 氯化钾 | 0.8 | g/L |
| 磷酸氢二钾 | 3.0 | g/L |
| 玉米浆 | 25.0 | g/L |
| 糖蜜 | 40 | g/L |
| 硫酸镁 | 0.6 | g/L |
| 生物素 | 20 | μg/L |
| 硫酸锰 | 2.0 | mg/L |
| 水 | 加至1L | - |

7.2.3.2 经121℃ 实罐灭菌 15～20 分钟。冷却后按 1.0% (v/v) 接种量接入一级种子液。

7.2.3.3 在30℃～32℃，搅拌转速 200 rpm～250 rpm培养7 h～8 h，制得二级种子液。

7.3  发酵

7.3.1 以糖化液和表5规定的组分配制发酵培养基，控制pH在7.0～7.2，装入发酵罐，装料系数为75%～85%。

表5 发酵培养基组成

| 组分 | 含量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 糖化液 | 120.0-140.0 | g/L | 碳源 |
| 碳酰胺 | 4.0 | g/L | 氮源（建议单独除菌流加） |
| 硫酸镁 | 0.6 | g/L | - |
| 氯化钾 | 0.8 | g/L | - |
| 磷酸氢二钾 | 3.0 | g/L | - |
| 糖蜜 | 4.0 | g/L | 生长因子 |
| 生物素 | 20-50 | μg/L | 关键控制点（亚适量） |
| 硫酸锰 | 2.0 | mg/L | - |
| 消泡剂 | 0.3~ 0.4 | g/L | 基础量，过程流加 |
| 水 | 加至1L | - | - |

7.3.2 培养基经121℃、15～25 分钟实罐灭菌后，冷却至32℃～34℃。

7.3.3 按10%（v/v）的接种量接入7.2.3制得的二级种子液。

7.3.4 控制温度32℃～34℃；发酵12 h后，将温度升至34℃～37℃。

7.3.5 通过流加浓度为400 g/L (40%) 的尿素溶液，控制发酵全过程pH在7.0～7.2。尿素溶液应采用 50℃～60℃ 温水配制并保温伴热（≥25℃）防结晶，经微孔膜过滤除菌或 115℃ 短时灭菌后，与 pH 电极偶联自动流加，防止局部过碱。

7.3.6 发酵过程中，当残糖降至20 g/L 时，流加 500 g/L (50%) 的浓葡萄糖液，维持发酵液残糖在 8.0～15.0 g/L。补料糖液需单独灭菌以防褐变，并保温在 50℃～60℃ 输送。

7.3.7 发酵周期为30 h～40 h，直至残糖低于 0.5%，且谷氨酸含量不低于10%（w/v），即为发酵终点，制得发酵液。

7.4  谷氨酸提取

7.4.1 发酵液经离心机或膜过滤去除菌体。

7.4.2 将去菌体发酵液泵入结晶罐中，降温至 10℃～15℃。

7.4.3 加入硫酸调节 pH 至 3.5 左右，投入 10～30 g/L 的α-型谷氨酸晶种。

7.4.4 投晶后，以滴加方式缓慢加酸，在4 h～6 h内将pH降至3.0～3.2；同时向结晶罐夹套通入 -5℃～0℃ 的冷冻盐水（或乙二醇载冷剂），采用线性降温方式，控制降温速率为 1.5℃/h～2.5℃/h，使料液温度逐步降至 5℃～12℃，进行育晶。

7.4.5 育晶 8 h～16 h 后，结晶液泵入离心机分离母液，洗涤制得谷氨酸湿晶体。

7.4.6 精制（可选）：当一次提取得到的谷氨酸湿晶体纯度、色泽或透光率未达到企业内控指标要求时，应进行精制处理。可在溶解罐中加碱将粗晶体重新溶解，再重复上述步骤进行二次等电提取。

7.5  谷氨酸中和

7.5.1 将谷氨酸湿晶体溶于60℃～70℃的热水中。

7.5.2 在搅拌下加入纯碱。前期（pH < 6.0）可适当加快速度，但需控制加碱速率以防止产生的二氧化碳泡沫溢出罐口；当 pH 上升至 6.2 后，转为慢速滴加或微量补加，每次添加后需等待搅拌均匀（约 1～2 分钟），直至中和液 pH 稳定在 6.8～7.0。

7.5.3 中和液浓度应控制在21°Bé～23°Bé，制得谷氨酸钠中和液。

7.6  中和液除铁

将谷氨酸钠中和液保温在 55℃～65℃，用泵以 2 h⁻¹～4 h⁻¹ 的空速（SV） 匀速通过装填有大孔螯合树脂（或食品级除铁专用树脂）的离子交换柱。处理后的料液应为清亮、无悬浮物的液体，铁含量（以 Fe 计）≤ 0.5 mg/kg，且无树脂破碎泄漏。

7.7  中和液脱色

7.7.1 将除铁后的中和液泵入一次脱色罐，加入2.0 g/L～5.0 g/L粉状活性炭，50℃～60℃脱色30分钟，随后泵入压滤机，过滤得一次脱色液。

7.7.2 将一次脱色液通过颗粒活性炭柱进行二次脱色，制得透光率不低于95%的脱色液。

7.8 浓缩与结晶

7.8.1 将脱色液吸入真空结晶罐（或连续蒸发结晶器），开启真空泵和蒸汽加热，在真空度 -0.08 MPa 以上、温度 ≤ 65℃ 条件下进行减压浓缩。

7.8.2 当料液浓度达到29.5°Bé～30.5°Bé（对应温度65℃～70℃）时，投入晶种，投种量为结晶罐容积的3%～5%。（晶种来源：正常生产时，选用 7.10 工序筛分出的味精细粉；首批次生产或无循环晶种时，应选用符合 NY/T 1053（绿色食品 味精）及 GB/T 8967 标准的市售 99% 谷氨酸钠成品，经洁净粉碎、过筛（60 目～80 目）后作为起动晶种使用。）

7.8.3 通过控制补料速度与浓缩速度进行育晶，促使晶粒长大，晶体应呈透明棱柱状，颗粒均匀，边缘清晰锐利，无连晶或簇晶现象。

7.8.4 晶体长成后，加入料液总体积的 3%～5%（或控制料液浓度下降 0.5°Bé～1.0°Bé）的蒸馏水（料液温度接近）进行养晶，经视镜或取样镜检观察，晶体间无细小伪晶（粉末），且结晶浆流动性良好，制得味精结晶浆。

7.9  分离干燥

7.9.1 将味精结晶浆经离心分离，去除母液，得到湿味精。

7.9.2 湿味精送入振动流化床干燥机，经 80℃～90℃ 净化热风干燥及冷风冷却至 40℃ 以下，制得水分含量 ≤ 0.2% 的干燥味精。

7.10  分级筛选

干燥味精在空气相对湿度≤50%、温度20℃～25℃的环境下，采用振动筛进行分级，得到大晶、标准粒、细粉等不同晶粒规格的成品味精。8  平行生产管理

同时生产绿色食品和常规产品时，应合理安排绿色食品生产与常规产品生产，保证两者有效隔离，防止绿色食品与非绿色食品交叉污染。应全程控制原料采购、运输、生产线、清洗消毒、包装、储藏等环节。应单独记录管理绿色食品生产原辅料、设备、容器、产品、人员，严格按照绿色食品相关标准，有效控制生产过程，确保绿色食品的产品质量。

9  加工过程管理

9.1  加工车间管理

绿色食品加工应由专人管理，有条件的可采用专线生产。在同一生产线切换产品时，应先生产绿色食品，后生产常规食品。保证绿色食品与常规食品的加工生产从时间上隔离。每次加工前后应对所使用的容器、工具和设备进行清洗，以防交叉污染。

9.2  原辅料管理

绿色食品和常规产品的原辅料应分区存放，并设有明显标识。领用和投料应有专人负责，并建立独立台账，确保专料专用。

9.3  人员管理

9.3.1 从事与绿色食品加工有关的人员的健康管理与卫生要求应符合GB 14881规定。

9.3.2 人员上岗前须经绿色食品味精加工知识培训，熟练掌握绿色食品味精的加工要求，应有培训及考核记录，经考核合格后方可持证上岗。

9.3.3 应配备食品安全专业技术和管理人员，定期检查绿色食品与常规食品生产管理工作，并做好相应记录。

9.4  记录与追溯管理

按照生产加工企业追溯制度要求建立产品加工记录，绿色食品应有独立的记录，追溯编号信息应明确，区分于常规食品，确保从原料采购到成品销售的全程可追溯。

10  检验、包装和标识

10.1 加工助剂残留物应符合 GB 2760 中最大使用量的残留限量规定要求。成品应按照 GB/T 8967、NY/T 1055 和 NY/T 1053 进行检验。绿色食品味精中不得检出苯甲酸、山梨酸等防腐剂。产品经检验合格后，方可作为绿色食品入库、销售。

10.2 绿色食品味精的包装材料、容器和标签应符合NY/T 658及相关食品安全国家标准的规定，包装应密封、牢固、无毒无害。

10.3 商品净含量应符合JJF 1070的要求，单件净含量偏差不得超过±1%，检验批平均净含量不得低于标识净含量。

10.4 绿色食品味精标志、标签等应符合GB 7718的规定。

11  储藏和运输

11.1 产品储藏和运输应符合GB 31621和NY/T 1056的要求。绿色食品味精应储藏在干燥、防潮、避光的库房中。最适宜的储藏温度为20℃以下，相对湿度低于65%。绿色食品成品储存应设置明显标识，不应与非绿色食品混放。

11.2 在运输、装卸时应小心轻放，严禁撞击、挤压和日晒雨淋。运输工具应清洁、卫生，不得与有毒、有害、有腐蚀性和易挥发、有异味的物质混装混运。

12  生产废弃物处理

12.1 发酵和提取废弃物 提取谷氨酸后的发酵废母液和离心分离出的菌体富含有机质、氮、磷、钾及微量元素，应收集处理。鼓励通过浓缩、喷浆造粒等方式加工成生物有机肥或饲料添加剂，实现资源化利用。

12.2 生产过程废水 生产过程中的糖化、清洗、冷却等废水应全部收集至污水处理站，经厌氧、好氧等工艺处理，达到国家和地方规定的排放标准后方可排放。

12.3 生产固体废弃物 废弃的活性炭、废树脂等固体废弃物，应分类收集，及时转运，由有资质的单位进行资源化回收利用或无害化处理。

12.4 其他废弃物 废弃的包装材料、清洁用品等应及时清理，分类收集，不得对环境产生污染，并做好处理记录。

13  生产档案管理

应建立绿色食品味精生产档案，详细记录质量管理体系文件、原料采购及验收、生产过程管理、产品检验与储藏、人员管理与应急情况处理等内容，实现全程质量追溯管理。档案资料应保存3年以上。