绿色食品生产操作规程

LB/T 379-2026

绿色食品红薯粉条（粉皮）
加工规程

2026-04-07发布                              2026-05-01实施

中 国 绿 色 食 品 发 展 中 心  发 布

前  言

本文件由中国绿色食品发展中心设计、审核并归口。

本文件起草单位：河南省农产品质量安全和绿色食品发展中心、中国绿色食品发展中心、河南农业大学、商丘市乡村产业发展中心、新乡市农产品质量安全和绿色食品发展中心、上蔡县产品质量检验检测中心、山东省农业生态与资源环保总站、南阳市固德威机械装备有限公司、河南新天豫食品有限公司、河南盛田农业有限公司。

本文件主要起草人：梁增灵、艾志录、乔春楠、闫贝琪、范会平、赵帅奇、李振强、石聪、杨勇、何霞、宋晓、王凯、刘宇、陆铭宇、汤建明、陈万东、马钰娇、杨峰、谢迪、孙继周。

绿色食品红薯粉条（粉皮）加工规程

1 范围

本文件规定了绿色食品红薯粉条（粉皮）的术语和定义、生产环境要求、原料要求、加工工艺流程、平行生产管理、包装和标识、储藏与运输、生产废弃物处理和生产档案管理等要求。

本文件适用于绿色食品红薯粉条（粉皮）的生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2760  食品安全国家标准  食品添加剂使用准则

GB 4806.1 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 5083  生产设备安全卫生设计总则

GB 5749  食品安全国家标准  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB 14880  食品安全国家标准  食品营养强化剂使用标准

GB 14881  食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB 31621  食品安全国家标准  食品经营过程卫生规范

GB 34321  食品安全国家标准  食用甘薯淀粉

GB/T 34267  食用淀粉及淀粉制品生产管理规范

NY/T 391  绿色食品 产地环境质量

NY/T 392  绿色食品 食品添加剂使用准则

NY/T 658  绿色食品 包装通用准则

NY/T 1039  绿色食品 淀粉及淀粉制品

NY/T 1056  绿色食品 储藏运输准则

国家市场监督管理总局令第70号 《定量包装商品计量监督管理办法》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 红薯粉条（粉皮）

以红薯淀粉为主要原料，经和浆（打糊）、成型（切条/切片/漏粉/挤压）、冷却、干燥或不干燥（冷藏或冷冻）、杀菌、包装等工序制成的条状或片状非即食性食品。

3.2 绿色食品红薯粉条（粉皮）

获得绿色食品标志使用许可的红薯粉条（粉皮）产品。

4 生产环境要求

4.1 选址及厂区环境

应符合GB 14881和NY/T 391的规定。绿色食品红薯粉条（粉皮）生产应选择生态环境良好、无污染的地区，远离工矿区、公路铁路干线和生活区，避开污染源。

4.2 厂房和车间

厂房和车间的设计及布局应避免食品生产中发生交叉污染，内部结构与材料应采用适当的耐用材料建造，应符合GB/T 34267、GB 14881的规定。

4.3 用水要求

按GB 5749和NY/T 391规定执行。水源来自于公共供水系统或非公共供水系统的地下水、地表水等。

4.4 卫生要求

应符合GB/T 34267、GB 5083和GB 14881的规定。所选设备设施应符合绿色食品加工要求；与被加工原料、半成品、成品直接接触的零配件必须选用无污染材料；与被加工原料、半成品、成品直接接触的部位必须严禁漏油、渗油。

5 原料要求

5.1 原料

红薯淀粉应符合GB 34321、NY/T 1039及相关绿色食品标准的规定。配料中至少90%（含）以上原料应是通过认定的绿色食品及其副产品，或是按照绿色食品生产方式生产并经认定的原料基地生产的产品及其副产品。配料中其他10%以下原料还应符合《绿色食品标志许可审查工作规范》第十三条的规定。

5.2 食品添加剂和食品营养强化剂

应符合GB 14880、GB 2760和NY/T 392的规定。禁止使用明矾。

5.3 采购、运输、验收、储存

原料的采购、运输、验收、储存应按照GB 31621规定执行。

6 加工工艺流程

6.1 漏粉成型生产工艺

6.1.1 调糊

6.1.1.1 淀粉原料法

取生产用总淀粉量2%～4%放入搅拌机中，加入2倍左右的40 ℃左右的温水调制成浓粉乳；再加入7～8倍的95 ℃以上热水搅拌至糊状，再加入适量冷水调节糊温至67～70 ℃之间。

6.1.1.2 碎粉原料法

取生产用总淀粉量5%左右的碎粉条放入搅拌机中，加入0.2～0.4倍的40 ℃左右的温水搅拌1 min～2 min后，再加入1倍的95 ℃以上的热水，边搅拌边加热蒸煮，搅拌时间控制在12 min～15 min，直至芡糊黏性无颗粒，再加入适量冷水调节糊温到67～70 ℃之间。

6.1.1.3 粉团调制

将制好的芡糊、剩余的淀粉原料倒入搅拌机，搅拌至粉团表面光滑无颗粒、不沾手，能通畅漏瓢，总含水量控制在45%～55%。

6.1.2 漏粉成型

根据产品规格选择对应的漏瓢。将揉好的粉团置于漏瓢内试漏至丝条完全均匀后，再使丝条落入煮粉锅中。

6.1.3 熟化

待煮粉锅水温达到95 ℃以上开始漏粉，40～60 s后从锅内捞出进行冷却。

6.1.4 冷却

粉条出锅后在流动水中冷却至室温。

6.1.5 挂杆

冷却后的粉条按规格要求切断后挂杆。

6.1.6 冷冻老化

初始库温在0～4 ℃，粉条挂杆后送入冷库进行冷冻。粉条入库后，冷库温度3～5 h内逐渐降至0 ℃；降至-2～-3 ℃并保持5 h～6 h；降至-4～-6 ℃并保持4 h左右；降至-8～-10 ℃并保持6 h左右；4 h内逐渐降温至-13 ℃后再降温至-16 ℃并保持4 h左右，整个冷冻周期保持在28 h以上。

6.1.7 解冻散条

采用自然解冻或室温水喷淋解冻，解冻后用松粉机散条或手动梳理散条。

6.1.8 干燥/杀菌

6.1.8.1 干燥

对于干粉条制品，可采用自然干燥或烘房干燥，粉条成品含水量不得超过15%。

6.1.8.2 杀菌

对于鲜湿粉条制品，解冻后进行杀菌处理。

6.1.9 切断

将干粉条或鲜湿粉条，按包装规格进行切断或直接包装。

6.1.10 包装

按照生产需求和规定进行计量包装，质量误差不超过±1%。

6.2 挤压成型生产工艺

6.2.1 调糊

调糊工序有制芡调糊和直接调糊两种方式。

6.2.1.1 制芡调糊

取淀粉生产用量的3%～5%，加入约为干淀粉1倍量55～60 ℃的温水调制浓粉乳（若用湿淀粉，加水量则约占湿淀粉的50%）；加入约占芡糊质量90%～95%的沸水，边迅速加水边不停地向同一个方向快速搅动，使粉乳迅速稀释糊化；将制好的芡糊、剩余的淀粉原料倒入搅拌机搅拌至淀粉糊表面光滑无颗粒，控制总含水量约为55%～58%。

6.2.1.2直接调糊

将淀粉加入搅拌机中搅拌至淀粉糊表面光滑无疙瘩，淀粉糊水分控制在55%～58%。

6.2.2 挤压成型

和好的淀粉糊熟化至无白芯、光泽一致后通过粉条机挤出成型。

6.2.3 切断

按包装规格进行切断并置于接条板上。

6.2.4 冷却与老化

6.2.4.1 自然冷却

接条板摊满后在常温下放置8 h～20 h使其慢慢冷却，冷却过程中应防止风干。

6.2.4.2 冷冻老化

成型后的粉条搭在粉杆上或连同接条板一起移入冷库，冷冻时向粉条表面喷洒适量水以防止水分散失和保证冷冻效果。冷库温度分段逐步降至-16 ℃左右，冷冻时间不低于12 h。

6.2.5 解冻散条

采用自然解冻或室温水喷淋解冻，解冻后用松粉机散条或手动梳理散条。

6.2.6 干燥/杀菌

6.2.6.1 干燥

对于干粉条制品，可采用自然干燥和烘房干燥，粉条成品含水量不得超过15%。

6.2.6.2 杀菌

对于鲜湿粉条制品，冷却后进行杀菌处理。有条件的企业建议在洁净车间进行鲜湿粉条制品的生产。

6.2.7 包装

按照生产需求和规定进行计量包装，质量误差不超过±1%。

6.3 涂布成型生产工艺

6.3.1 调糊

取淀粉总量的2%～3%放入搅拌机中，用约1.5倍左右温水搅拌均匀后，加入约20倍左右的沸水，迅速搅拌至透明而黏稠的糊状，自然冷却至40～50 ℃。

6.3.2 制浆

将芡糊倒入搅拌机内，加入约占干淀粉质量5%左右的水搅拌均匀；再加入剩余淀粉和约占其质量70%左右的水，搅拌至均匀无颗粒。将制备的淀粉浆输送至储藏罐。

6.3.3 铺浆成型

持续搅拌确保淀粉浆不沉淀；待蒸箱温度升至80～90 ℃时，开始铺浆。

6.3.4 熟化

调整蒸箱蒸汽温度至90～110 ℃之间，将均匀分布在运转钢带上的淀粉糊送入蒸箱，保持1.5-5 min。

6.3.5 冷却与老化

6.3.5.1 冷却

用自来水喷淋输送带对蒸熟的带状粉皮进行冷却。

6.3.5.2 自然老化

带状粉皮随网带进入自然老化系统老化130 min左右。

6.3.5.3 低温老化

带状粉皮随网带进入-1～10 ℃低温老化系统冷库后保持30 min～45 min进行老化。

6.3.6 切条/切片

对于粉条制品：将粉带竖切成条，随网带进入烘箱烘干；对于粉皮制品：干燥后的粉带根据包装规格进行切片。

6.3.7 干燥/杀菌

6.3.7.1 干燥

采用机械风干或自然晾晒，设定干燥温度限值，最终水分含量≤15%。

6.3.7.2 杀菌

对于鲜湿粉条，冷却后进入杀菌工段进行杀菌处理。有条件的企业建议在洁净车间进行鲜湿粉条制品的生产。

6.3.8 切断

对于粉条制品：根据粉条所需长度调节横切刀频率和速度，进行定量横切；对于粉皮制品：干燥后直接进入包装工序。

6.3.9 包装

按照生产需求和规定进行计量包装，质量误差不超过±1%。

7 平行生产管理

红薯粉条（粉皮）生产企业同时进行绿色食品和常规产品生产时，全程控制原料采购、运输、生产线、包装、储藏等环节，保证绿色食品生产与常规产品生产的有效隔离，防止绿色食品与非绿色食品交叉污染。应单独记录管理绿色食品生产原料、设备、容器、产品、人员，严格按照绿色食品相关标准，有效控制生产过程，确保绿色食品的产品质量。

8 包装和标识

绿色食品红薯粉条（粉皮）包装材料、容器和标志、标签等应符合GB 7718和NY/T 658的要求。产品内层包装应符合GB 4806.1规定的要求。绿色食品包装应安全卫生，包装的使用应实行减量化，宜使用可重复使用、可回收利用或生物降解的环保包装材料。

9 储藏与运输

9.1 成品储藏

应符合GB 31621、GB/T 34267和NY/T 1056的要求。绿色食品成品储存应设置明显标识，不应与非绿色食品混放。

9.2 成品运输

应符合GB 31621、GB/T 34267和NY/T 1056的要求。绿色食品成品运输工具应专用，绿色食品与非绿色食品运输时应严格分开。

10 生产废弃物处理

在红薯粉条（粉皮）生产各环节产生的不可再利用的物料，及时收集，并进行无害化处理；生产过程产生的破损包材、清洁用品、破损工具、生产人员生活垃圾等废弃物，及时清理，分类收集，及时转运，资源化回收利用或无害化处理，不形成环境污染，并做好处理记录。

11 生产档案管理

11.1 应建立绿色食品红薯粉条（粉皮）生产档案，详细记录质量管理体系文件、原料采购及验收、生产过程管理、产品检验与储藏、人员管理与应急情况处理等控制文件。

11.2 应建立可追溯体系。按照生产加工企业追溯制度要求建立产品加工记录，采购、加工、储藏、检验、销售等环节，有完整的、真实的、连续的、可追踪的生产批号系统，根据批号系统能查询到完整的档案记录。绿色食品应有独立的记录，追溯编号信息应明确，区分于常规产品，实现全程质量追溯管理。

11.3 所有记录应完整、真实、规范、字迹清楚。

11.4 档案资料应保存3年以上，档案资料由专人保管。