绿色食品生产操作规程

LB/T 380-2026

绿色食品米酒加工规程

2026-04-07发布                              2026-05-01实施

中 国 绿 色 食 品 发 展 中 心  发 布

前  言

本文件由中国绿色食品发展中心设计、审核并归口。

本文件起草单位：湖北省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所、中国绿色食品发展中心、湖北省绿色食品管理办公室、浠水县绿色食品服务中心、江西省农业技术推广中心、安徽省绿色食品管理办公室、江苏省绿色食品办公室、宁乡市农产品质量安全检测中心、孝感市农业技术推广中心、孝感麻糖米酒有限责任公司、武汉市江夏区农产品质量安全监管中心、黄冈市农业技术促进中心、荆州市农业技术推广中心、江陵县农业农村局、松滋市农业农村科技服务中心、湖北省农业广播电视学校、阳新县生态能源服务中心、秭归县农业科技服务中心、宜昌市夷陵区绿色食品中心、宜都市农业生态环保中心、湖北星翔农产品专业合作社联合社。

本文件主要起草人：崔文文、姚晶晶、张宪、周先竹、胡军安、高道军、王习著、杨远通、马雪、杜志明、谢陈国、徐继东、杭祥荣、刘典、丰艳霞、李火宇、周有祥、彭西甜、张隽娴、张珣、王明锐、王爱华、路磊、张惠贤、严伟、汤向红、刘正、周茜、申婷婷、彭旭红、陈莉、沈兴国、张耀、张倩、黄韵雪、刘畅、郑立、陈新宝、陈永芳、胡端娥、王凌霞、廖贵新、王恩珍。

绿色食品米酒加工规程

1 范围

本文件规定了绿色食品米酒的术语和定义、生产环境要求、原料要求、加工工艺流程、平行生产管理、包装和标识、储藏与运输、生产废弃物处理和生产档案管理等要求。

本文件适用于绿色食品米酒的生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2758 食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 12696 食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒生产卫生规范

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 23350 限制商品过度包装要求 食品和化妆品

GB 31621 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范

NY/T 391 绿色食品 产地环境质量

NY/T 392 绿色食品 食品添加剂使用准则

NY/T 419 绿色食品 稻米

NY/T 658 绿色食品 包装通用准则

NY/T 897 绿色食品 黄酒

NY/T 1055 绿色食品 产品检验规则

NY/T 1056 绿色食品 储藏运输准则

NY/T 1885 绿色食品 米酒

QB/T 4577 甜酒曲

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 米酒rice wine

以水及大米、糯米、红米、紫（黑）米等粮食米为主要原料，添加（或不添加）辅料和食品添加剂，经发酵、过滤（或不过滤）、调配（或不调配）、灭菌（或不灭菌）、包装等工艺制成的酿造酒。不包括NY/T 897中涵盖的黄酒。

3.2 分类classification

3.2.1按照酒糟的形态分类

3.2.1.1糟米型米酒：所含的酒糟为米粒状糟米的米酒。

3.2.1.2均质型米酒：经胶磨和均质处理后，呈糊状均质的米酒。

3.2.1.3清汁型米酒：经过滤去除酒糟后的米酒。

3.2.2按照酒精度等理化指标分类

3.2.2.1普通米酒：酒精度在0.5%vol以上的米酒。

3.2.2.2无醇米酒：普通米酒经稀释调配或添加辅料后，酒精度在0.1%vol～0.5%vol的米酒。

4 生产环境要求

4.1 选址及厂区环境

应符合GB 14881和NY/T 391的规定。绿色食品米酒生产应选择生态环境良好、无污染的地区，远离工矿区、公路铁路干线和生活区，避开污染源。

4.2 厂房和车间

厂房和车间的设计及布局应避免食品生产中发生交叉污染，内部结构与材料应采用适当的耐用材料建造，应符合GB 8956、GB 14881和GB 12696的规定。生产场所地面平整、硬化，无积水、污垢，排水良好。应使用无毒、无味、不渗透、耐腐蚀的材料建造。应有与生产相适应的原料库区、原料处理区、蒸煮区、摊晾区、糖化发酵区、储酒间区、灌装区，自行制曲还应设置制曲区。各功能区、设备设施应按照米酒生产工艺流程合理布局，能满足生产工艺、卫生管理、设备维修的要求。

4.3 卫生要求

应符合GB 8956、GB 14881的规定。所选设备设施应符合绿色食品加工要求；与被加工原料、半成品、成品直接接触的零配件必须选用无污染材料；与被加工原料、半成品、成品直接接触的部位必须严禁漏油、渗油。各功能区应有防尘、防虫蝇、防鼠设施，必要时需安装通风排气设施。建立卫生管理制度，包括人员、生产卫生、生产环境、设备及工器具、清洁消毒、废弃物处理等方面。根据虫害给产品造成危害的风险制定虫害防治计划，建立虫害控制程序。从事与绿色食品米酒加工有关的人员的健康管理与卫生要求应符合GB 14881规定。

5 原料要求

5.1 原料

配料中至少90%（含）以上原料应是通过认定的绿色食品及其副产品，或是按照绿色食品生产方式生产并经认定的原料基地生产的产品及其副产品。配料中其他10%以下原料还应符合《绿色食品标志许可审查工作规范》第十三条的规定。

大米、糯米、红米、紫（黑）米等应符合NY/T 419的要求。

甜酒曲应符合QB/T 4577的要求。

其他辅料应符合相应国家标准或行业标准的要求。

5.2 食品添加剂和食品营养强化剂

绿色食品米酒加工过程中不推荐使用食品添加剂，若使用的食品添加剂应符合NY/T 392和GB 14880的规定。禁止使用苯甲酸、糖精钠、环己基氨基磺酸钠及环己基氨基磺酸钙等食品添加剂。

5.3 加工用水

应符合NY/T 391和GB 5749的规定。水源来自于公共供水系统或非公共供水系统的地下水、地表水等。

5.4 采购、运输、验收、储存

原辅料的采购、运输、验收、储存应按照GB 31621规定执行。

6 加工工艺流程

6.1 浸米

选用绿色食品认证的完整粮食米（碎米率≤15%），通过冲洗操作除去附着在米粒表面的糠秕、尘土和其他杂质后，加水浸渍6 h以上。

6.2 蒸煮

蒸饭车用蒸汽预热10 min后，按序放米冲淋沥干，蒸煮至熟，要求米饭熟而不糊，透而不烂，疏松均匀，以没有硬心为准。

6.3 冷却

把熟透的米饭铲出，迅速冷却至28 ~37 ℃，避免米粒过分吸水膨胀。

6.4 拌曲

将酒曲粉碎，筛整后均匀接种到降温后的米饭上，接种量在0.5% ~ 1%，春夏秋季拌曲温度为30 ~ 33 ℃，冬季拌曲温度为31 ~ 34 ℃。让酒曲与米饭充分融合。

6.5 发酵

将拌曲后的米饭置入发酵室进行发酵，发酵时间40 h左右，期间要求发酵温度30±2 ℃，湿度在60 % ~ 70 % 之间。发酵结束后即时冷却降温备用。发酵后的米酒酒精度在2.5 % 左右，糖度在40 ~ 45%，酸度在0.3 % 左右。

6.6 过滤、澄清（适用于清汁型米酒）

通过过滤完成原酒的固液分离，滤出的酒液应集中到澄清池（罐）内让其自然沉淀数天。

6.7 调配（依据产品特性选择是否调配）

将发酵好的原酒与需要添加的辅料在调配罐中进行合理调配，适时掌握温度、比例与pH值，操作时边搅拌边加入辅料，搅拌转速应小于20 r/min，避免米粒粘连或打碎。

6.8 灌装

依据容器种类进行灌装：塑料瓶装米酒灌装温度应大于40 ℃，易拉罐装米酒灌装温度应大于50 ℃，玻璃瓶装米酒灌装温度应大于80 ℃。

6.9 灭菌（如需要）

按灌装好的米酒置入灭菌装置，依据产品种类与特性，适时调整灭菌工序，保证微生物指标符合相应标准。灭菌后，应冷却至40 ℃以下再进行包装工序。

6.10 计量包装

定量包装应符合计量管理办法规定，包装要求整洁、严紧、轮廓清晰，防止透气；正确标识生产日期、检验状态等，保持可追溯性；将包装好的米酒放入阴凉、通风、干燥的库房。

6.11 检验

绿色食品米酒应按照NY/T 1885标准中所确定的项目进行检验。其他要求按照NY/T 1055的规定执行。净含量、感官要求以及其他容易受生产过程影响而变化的检验项目的检验频次应大于其他检验项目。同一品种不同包装的产品，不受包装规格和包装形式影响的检验项目可以一并检验。

7 平行生产管理

同时生产绿色食品和常规产品时，应合理安排绿色食品生产与常规产品生产，保证两者有效隔离，防止绿色食品与非绿色食品交叉污染。应全程控制原料采购、运输、生产线、清洗消毒、包装、储藏等环节。应单独记录管理绿色食品生产原辅料、设备、容器、产品、人员，严格按照绿色食品相关标准，有效控制生产过程，确保绿色食品的产品质量。

8 包装和标识

8.1 应符合NY/T 658的规定。绿色食品包装应安全卫生，包装的使用应实行减量化，宜使用可重复使用、可回收利用或生物降解的环保包装材料。

8.2 产品应标注：名称、类别、等级、净含量、生产企业名称和地址、生产日期、保质期、产品标准代号和食品生产许可证编号等。绿色食品商标标志应符合《中国绿色食品商标标志设计使用规范手册》的规定。

8.3 除酒精度和保质期的标识外，还应符合GB 7718和GB 2758的要求。

8.4 可标示“过量食用有害健康”或类似警示语。用玻璃瓶、陶瓷罐包装的产品应标示如“切勿撞击，防止爆瓶”等警示语。

8.5 酒精度≥10%vol的产品可免于标示保质期。

8.6 应按照3.2标示产品类型。

9 储藏与运输

9.1 成品储藏

应符合NY/T 1056的要求。绿色食品成品储存应设置明显标识，不应与非绿色食品混放。绿色食品米酒应存放在干燥、防潮、避光的库房中。最适宜的、储藏温度为25 ℃以下，相对湿度低于65 %。绿色食品不得与有毒、有害、有异味易污染物品同库存放。

9.2 成品运输

应符合NY/T 1056的要求。绿色食品成品运输工具应专用，绿色食品与非绿色食品运输时应严格分开。绿色食品米酒在运输、装卸时应小心轻放，严禁撞击、挤压和日晒雨淋。运输工具应清洁、卫生，不得与有毒、有害、有腐蚀性和易挥发、有异味的物质混装混运。温控运输货车应达到产品要求的温度条件。

10 生产废弃物处理

生产过程中所产生的酒糟可用于蛋白质提取，也宜作为饲料、肥料的原料出售。在绿色食品米酒加工各环节产生的不可再利用的物料，及时收集，进行无害化处理；生产过程产生的破损包材、清洁用品、破损工具、生活垃圾等废弃物，及时清理，分类收集，及时转运，资源化回收利用或无害化处理，不形成环境污染，并做好处理记录。

11 生产档案管理

应建立绿色食品米酒生产档案，详细记录质量管理体系文件、原料采购及验收、生产过程管理、产品检验与储藏、人员管理与应急情况处理等内容，实现全程质量追溯管理。档案资料应保存3年以上。保管档案的场所应具备防火、防潮、防虫等措施，确保档案的安全。对过期档案进行妥善处理，按照规定进行销毁或存档。