绿色食品生产操作规程

LB/T 381-2026

绿色食品麻糖加工规程

2026-04-07发布                              2026-05-01实施

中 国 绿 色 食 品 发 展 中 心  发 布

前  言

本文件由中国绿色食品发展中心设计、审核并归口。

本文件起草单位：湖北省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所、中国绿色食品发展中心、湖北省绿色食品管理办公室、孝感市农业技术推广中心、孝感麻糖米酒有限责任公司、浠水县绿色食品服务中心、黄冈市农业技术促进中心、荆州市农业技术推广中心、江陵县农业农村局、松滋市农业农村科技服务中心、武汉市江夏区农产品质量安全监管中心、湖北省农业广播电视学校、阳新县生态能源服务中心、武汉市江夏区农产品质量安全监管中心、湖北农科质标检测科技有限公司、秭归县农业科技服务中心、宜昌市夷陵区绿色食品中心、宜都市农业生态环保中心、湖北星翔农产品专业合作社联合社。

本文件主要起草人：张隽娴、王婧、张志华、李静、吴凡、丁华、张仙、彭西甜、周有祥、周先竹、胡军安、王习著、杨远通、乔春楠、丰艳霞、肖端武、李火宇、殷铭谦、高道军、严伟、赵明明、刘丽、崔文文、张珣、汤向红、刘正、周茜、申婷婷、彭旭红、陈莉、沈兴国、张耀、张倩、黄韵雪、刘畅、郑立、陈新宝、陈永芳、胡端娥、王凌霞、廖贵新、王恩珍。

绿色食品麻糖加工规程

1 范围

本文件规定了绿色食品麻糖的术语和定义、生产环境要求、原料要求、工艺流程、加工方法、平行生产管理、包装和标识、储藏与运输、生产废弃物处理和生产档案管理等要求。

本文件适用于绿色食品麻糖的生产加工。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 1886.174食品安全国家标准 食品添加剂 食品工业用酶制剂

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 17403 食品安全国家标准 糖果巧克力生产卫生规范

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB 31621食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

NY/T 391 绿色食品 产地环境质量

NY/T 392 绿色食品 食品添加剂使用准则

NY/T 658 绿色食品 包装通用准则

NY/T 1055 绿色食品 产品检验规则

NY/T 1056 绿色食品 储藏运输准则

NY/T 2986 绿色食品 糖果

绿色食品标志许可审查工作规范

中国绿色食品商标标志设计使用规范手册

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 绿色食品麻糖

以谷物杂粮如大米（糯米）、小米、玉米等和芝麻为主要原料，添加或不添加坚果籽类等辅料，经蒸煮、糖化、熬糖、拉白、拌糖、切糖等工艺制成的传统糖类食品。

3.2 糖化剂

将谷物杂粮等原料中的淀粉转化为小分子糖的物质，通常以大麦、小麦经发芽制成的麦芽为主，可辅以适量商品淀粉酶。

# 4 生产环境要求

4.1 选址及厂区环境

应符合GB 14881、GB 17403和NY/T 391的规定。绿色食品麻糖生产应选择生态环境良好、无污染的地区，远离工矿区、公路铁路干线和生活区，避开污染源。

4.2 厂房和车间

应符合GB 14881、GB 17403的规定。厂房和车间内部结构与材料应采用适当的耐用材料建造。厂房和车间应布局合理，明确划分清洁区、准清洁区和一般作业区，避免绿色食品麻糖生产中发生交叉污染。车间内应维持良好的通风、照明条件，对温湿度进行有效控制。应尽量减少人员出入，进入车间必须穿清洁工作服，戴无菌手套和口罩，并定期对车间进行消毒及紫外杀菌。

4.3 设施与设备

应符合GB 14881、GB 17403的规定。应按照麻糖生产工艺和技术要求配备相应的生产设备和设施，如糖化缸、熬糖锅、扯糖机、拌糖锅、切片机等。所选设备设施应符合绿色食品加工要求，易于清洁和维护。应根据产品食品安全控制需要配备检验检测设备，用于对原料、半成品和成品的质量检测。

4.4 人员

人员的健康管理与卫生要求应符合GB 14881、GB 17403的规定。应配备食品安全专业技术和管理人员。人员上岗前须经绿色食品麻糖加工知识培训，熟练掌握产品加工要求，应有培训及考核记录，经考核合格后方可持证上岗。

5 原料要求

5.1 原料

配料中至少90%以上原料应是通过认定的绿色食品及其副产品，或是按照绿色食品生产方式生产并经认定的原料基地生产的产品及其副产品。配料中其他10%以下原料还应符合《绿色食品标志许可审查工作规范》第十三条的规定。

5.2 食品添加剂

绿色食品麻糖加工过程中不推荐使用食品添加剂。若使用商品淀粉酶作为加工助剂，应符合GB 2760、GB 1886.174和NY/T 392的规定，使用量不超过20%。

5.3 加工用水

应符合NY/T 391和GB 5749的规定，确保水质清洁、无污染，定期对加工用水进行检测，保障用水安全。

5.4 采购、运输、验收、储存

原辅料的采购、运输、验收、储存应符合GB 31621的规定。

芝麻

麦芽

6 工艺流程

包装

入库

备料

熬糖

糖化

拉白

切糖

检验

包装入库

拌糖

淀粉酶

辅料

图1 绿色食品麻糖加工工艺流程

7 加工方法

7.1 备料

7.1.1 谷物杂粮

优先选择本地优质谷物杂粮如大米（糯米）、小米、玉米等原料，去杂、清洗。浸泡至没有硬心。沥干后蒸熟备用。

7.1.2 麦芽

大麦或小麦经精选、清洗、浸泡后，保温催芽，定期施水，控制麦芽生长温度25 ℃～30 ℃、相对湿度≥75%、生长周期5 d～7 d。清洗，直接磨碎或晒干粉碎，备用。

7.1.3 芝麻

芝麻去杂、清洗，炒熟备用。白芝麻经浸泡、沥干后倒入去皮机中去皮，流水漂洗除去芝麻外皮，回收麻仁，干燥备用。白芝麻仁或黑芝麻进行炒制或烘焙，控制温度和时间，以熟而不糊为准；炒制结束后及时冷却，筛整分级备用。

# 7.2 糖化

将蒸煮后的谷物杂粮均匀分装，按适当比例加入55 ℃左右的温水；加入适量麦芽或商品淀粉酶，经40 ℃的温水活化20 min左右，投入糖化缸；搅拌均匀进行糖化，控制糖化温度64 ℃左右，时间6 h以上；糖化结束后迅速将糖液压滤至净，浓缩至糖度70%左右，储存备用。

# 7.3 熬糖

使用熬糖锅对经糖化制备的糖液或其他糖类原料如商品糖浆等进行熬制，熬糖过程中可酌情添加白砂糖进行化糖。根据工艺需要控制糖料水分含量，一般≤4%。

# 7.4 拉白

熬制好的糖料经冷却板降温冷却后，上扯糖机拉扯至白、至泡，时间3 min以上，投入拌糖锅。

# 7.5 拌糖

将熟制芝麻称量后倒入加热锅中预热至香气溢出，不得出现焦糊现象。控制温度，在拌糖锅中依次计量加入糖料和经预热的芝麻，一般要求芝麻含量≥35%，添加或不添加坚果籽类等辅料，揉匀、搓条，要求内冷外热、粗细均匀、表面光滑圆润、无空洞现象。

# 7.6 切糖

掌握糖条温度，适时上机切糖，要求厚薄均匀、形态完整。切糖后冷却，按序收糖，整理成形，以便包装。

# 7.7 检验

每批产品出厂前都应进行出厂检验，检验内容应符合NY/T 2986和NY/T 1055的要求。

# 7.8 包装入库

定量包装应符合JJF 1070的规定，包装要求整洁、严紧，将包装好的麻糖按序放入库房。

8 平行生产管理

车间内应明确标识绿色食品和常规食品生产区域。绿色食品加工宜专线生产，专人管理。同时生产绿色食品和常规产品时，应合理安排，保证两者有效隔离，防止交叉污染。仅有一条生产线时，每次加工应优先绿色食品，每次加工前后对工具和设备进行彻底清洗，以防交叉污染。应全程控制原料采购、运输、生产线、清洗消毒、包装、储藏等环节。应单独记录管理绿色食品生产原料、设备、容器、产品、人员，尤其是绿色食品原料应单独存放，明确标识。严格按照绿色食品相关标准，有效控制生产过程，确保绿色食品的产品质量。

9 包装和标识

# 9.1 包装

应符合NY/T 658的规定。绿色食品包装应安全卫生、减量化，宜使用可重复使用、可回收利用或生物降解的环保包装材料。绿色食品麻糖产品内层包装宜采用食品级聚乙烯薄膜袋，确保良好的阻隔性能，防止麻糖受潮、氧化。外包装可采用纸质包装盒或符合环保要求的复合袋等。包装过程要保持清洁卫生，避免二次污染。

# 9.2 标识

标识应符合GB/T 191、GB 7718、GB 28050和NY/T 658的规定。产品应标注：名称、类别、等级、净含量、生产企业名称和地址、生产日期、保质期、产品标准代号和食品生产许可证编号等。绿色食品商标标志应符合《中国绿色食品商标标志设计使用规范手册》的规定。

10 储藏与运输

10.1 成品储藏

应符合NY/T 1056的要求。绿色食品成品储存应设置明显标识，不应与非绿色食品混放。绿色食品麻糖应储藏在清洁、干燥、阴凉通风的仓库中。仓库内应配有垫仓板以保证产品离地放置。最适宜的储藏温度为20 ℃以下，相对湿度低于55%。

10.2 成品运输

应符合NY/T 1056的要求。绿色食品成品运输工具应专用，绿色食品与非绿色食品运输时应严格分开。绿色食品麻糖宜在30 ℃以下运输，在运输、装卸时应小心轻放，防止挤压、碰撞和日晒雨淋。

11 生产废弃物处理

加工产生的不可再利用的废弃物，应及时收集，并进行无害化处理。对于可回收利用的废弃物、应分类收集，进行资源化回收利用，不形成环境污染，如谷物壳、糖渣及残浆等可作为饲料、肥料的原料出售。同时，建立废弃物处理台账，记录废弃物处理信息。

12 生产档案管理

应建立绿色食品麻糖生产档案，详细记录质量管理体系文件、原料采购及验收、生产过程管理、产品检验与储藏、人员管理与应急情况处理等内容，实现全程质量追溯管理。档案资料应保存3年以上。