绿色食品生产操作规程

LB/T 384—2026

绿色食品榨菜丝加工规程

2026-04-07发布                              2026-05-01实施

中 国 绿 色 食 品 发 展 中 心  发 布

前  言

本文件由中国绿色食品发展中心设计、审核并归口。

本文件起草单位：重庆市农业科学院农业质量标准与检测技术研究所、中国绿色食品发展中心、重庆市农产品质量安全中心、重庆市农业科学院蔬菜花卉研究所、重庆市农业科学院农产品加工研究所。

本文件主要起草人：张雪梅、李学琼、乔春楠、杨晓霞、程光辉、杨俊英、邓科、舒晓、谢蔓莉、孟霞、李必全、李典晏、张宪、黄程兰、康月琼、苟蓝明、曾小峰。

绿色食品榨菜丝加工规程

1 范围

本文件规定了绿色食品榨菜丝的术语和定义、生产环境要求、原料要求、加工工艺、产品质量、平行生产管理、包装和标识、储藏与运输、生产废弃物处理和生产档案管理等要求。

本文件适用于绿色食品榨菜丝的生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4806.14 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用油墨

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 14880 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 26687 食品安全国家标准 复配食品添加剂通则

GB 31621 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范

NY/T 391 绿色食品 产地环境质量

NY/T 392 绿色食品 食品添加剂使用准则

NY/T 437 绿色食品 酱腌菜

NY/T 658 绿色食品 包装通用准则

NY/T 1056 绿色食品 储藏运输准则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 绿色食品榨菜丝

以符合绿色食品要求的青菜头为原料，经盐腌、脱水制成榨菜，再经切丝、调味、包装等工艺加工而成的，符合绿色食品要求的方便即食丝状榨菜产品。

4 生产环境要求

4.1 选址及厂区环境

加工工厂选址应符合GB 14881和NY/T 391的规定。绿色食品榨菜丝生产应选择生态环境良好、无污染的地区，应远离工矿区、公路铁路干线和生活区，避开污染源。

4.2 厂房和车间

厂房和车间的设计及布局应避免食品生产中发生交叉污染，内部结构与材料应采用适当的耐用材料建造，应符合GB 14881的规定。

4.3 卫生要求

应符合GB 14881的规定。所选设备设施应符合绿色食品加工要求；与被加工原料、半成品、成品直接接触的零配件必须选用无污染材料；与被加工原料、半成品、成品直接接触的部位必须杜绝漏油、渗油。

5 原料要求

5.1 原料

加工用榨菜原料应符合NY/T 437的规定。至少90%（含）以上原料应是通过标志许可的绿色食品及其副产品，或是按照绿色食品生产方式生产的产品及其副产品。其他10%以下原料应符合《绿色食品标志许可审查工作规范》第十三条的规定。

5.2 食品添加剂和食品营养强化剂

应符合NY/T 392、GB 14880和GB 26687的规定。

5.3 加工用水

应符合NY/T 391和GB 5749的规定。水源来自公共供水系统或经检验合格的地下水、地表水等。

5.4 采购、运输、验收、储存

原辅料的采购、运输、验收、储存应按照GB 31621规定执行。

6 加工工艺

原料验收

除筋清洗

切丝

脱盐脱水

内包装

杀菌冷却

质量检验

调味

6.1 加工工艺流程图

图1 榨菜原料风脱水加工工艺流程图

6.2 原料验收

榨菜原料需呈微黄或黄绿色，无异味、无霉变、无霉斑白膜，无肉眼可见的外来异物，符合NY/T 437的规定。严格验收原料块茎，核查其来源与质量证明文件，记录验收情况，不合格产品严禁入库。

6.3 除筋、清洗

将原料残留的筋膜去除，用水冲洗至无杂质、无泥沙，沥干水分以备用。

6.4 切丝

采用切丝机切丝，刀片间距为4.0 mm，菜丝横截面的边长在3.8 mm～5.0 mm之间，长度≥20 mm，形状合格率≥82%，切分后断面光滑整洁。切好的榨菜丝需用水冲洗，以清除沙石等杂质。

6.5 脱盐脱水

采用连续脱盐机，根据原料盐度控制进水量、脱盐时间、曝气程度；采用压榨或离心脱水方式去除多余水分，脱盐、脱水后，清淡口味料坯含盐量控制为3.5 g/100g～4.5 g/100g，麻辣口味控制为4.0 g/100 g～5.5 g/100 g；脱水后榨菜丝含水率控制在85%～90%。脱盐脱水工艺参数见表1。

表1 榨菜丝脱盐脱水工艺参数表

| 原料盐度（g/100g） | 进水量（L/t榨菜丝） | 脱盐时间（min） | 曝气程度 （规范表述） | 曝气强度（L/h） | 脱水方式 | 脱水后含水（%） | 脱盐后含盐量（g/100g） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10~15 | 700~900 | 10~15 | 轻度曝气 （料液微翻） | 600~900 | 压榨 | 85~88 | 清淡口味3.5~4.0 |
| 15~20 | 900~1100 | 15~20 | 中强度曝气 (料液充分翻动） | 900~1200 | 压榨/离心 | 86~89 | 麻辣口味4.0~4.5 |
| 20~25 | 1100~1400 | 20~25 | 高强度曝气 (料液剧烈翻动） | 1200~1500 | 离心 | 88~90 | 麻辣口味4.5~5.5 |

6.6 调味、内包装

6.6.1 调味液配制

按配方准确称量辅料和允许使用的添加剂。辣椒、花椒等香辛料需粉碎（过40～80目筛）或熬制香料油，过程需符合卫生规定。调味液应在配制后2小时内使用完毕（此时限内菌落总数需符合安全标准，且风味稳定），未用完的应作报废处理。

以1000 kg沥干榨菜丝（含水率85%～90%）为基准，工业生产拌料比例范围如表2、表3和表4所示。实际生产中，辅料比例和种类还需考虑生产企业工艺及配方差异。

表2 主料配方

| 主料名称 | 主料比例 %（以投料时主料量计） |
| --- | --- |
| 脱水后绿色食品榨菜丝（含水率85%～90%） | 100 |

表3 清淡口味榨菜丝辅料配方比例

| 辅料名称 | 辅料比例 g/kg（以脱水后拌料前主料量计） | 辅料名称 | 辅料比例 g/kg（以脱水后拌料前主料量计） |
| --- | --- | --- | --- |
| 谷氨酸钠（味精） | 10.0±1.5 | 固态调味料 （鸡肉美味肽） | 1.5±0.225 |
| 菜籽油（一级） | 7.0±1.5 | 呈味核苷酸二钠 | 0.8±0.12 |
| 海鲜粉调味料 | 5.0±1.05 | 黄原胶 | 0.1±0.015 |
| 白砂糖 | 5.0±0.75 | 三氯蔗糖 | 0.03±0.0045 |
| 酵母抽提物 | 2.0±0.3 | 一水柠檬酸 | 0.53±0.08 |

表4 麻辣口味榨菜丝辅料配方比例

| 辅料名称 | 辅料比例 g/kg（以脱水后拌料前主料量计） | 辅料名称 | 辅料比例 g/kg（以脱水后拌料前主料量计） |
| --- | --- | --- | --- |
| 谷氨酸钠（味精） | 15.0±2.25 | 花椒（青红花椒1:1，过40～80目筛） | 4.0±0.6（菜籽油浸泡12小时） |
| 菜籽红油（一级） | 10.0±1.5 | 复合香辛料粉（小茴香：香叶：丁香=5:3:2） | 1.0±0.15 |
| 海鲜粉调味料 | 8.0±1.2 | 黄原胶 | 0.10±0.015 |
| 白砂糖 | 5.0±0.75 | 三氯蔗糖 | 0.018±0.0027 |
| 姜粉 | 2.0±0.3 | 大蒜粉 | 0.30±0.045 |
| 油炒辣椒 | 40.0±6.0 | 一水柠檬酸 | 0.83±0.12 |

6.6.2 拌料、包装和密封

将脱水后的榨菜丝放入食品级不锈钢拌料机或容器中，加入符合NY/T 392规定的调味料和食品添加剂。拌料时需遵循“先进主料，后加辅料”原则，辅料添加顺序为先干后液。拌料环境温度≤25 ℃。单次拌料时间不少于40 秒，以确保调味均匀。从辅料准备到拌料结束的全过程不应超过2小时。应记录搅拌时间、环境温度等参数。

调味好的榨菜丝计量后30分钟内完成包装。使用符合标准NY/T 658规定的包装材料（如铝塑复合袋、真空袋、玻璃瓶、铁罐），采用抽真空或真空充氮（食品级N2）包装并密封。密封后检查包装密封性，并在内包装物上清晰打印“绿色食品”标志、编号、生产日期等信息，符合《绿色食品标志管理办法》。

包装物上标识内容应至少包括产品名称、配料表、生产日期、保质期、生产者信息等，确保产品关键环节可追溯。

塑料类包装采用热封，玻璃瓶类包装采用压盖密封。确保无泄漏，每批产品需抽检封口质量，留存检验记录。

6.7 杀菌、冷却

采用巴氏杀菌（85 ℃～90 ℃保持温度15 min～20 min）或微波杀菌（2450 MHz或915 MHz）等非高温方式，最大限度保持产品脆度和风味。杀菌前检查包装密封性，剔除破袋产品；杀菌过程严格监控杀菌温度、时间，确保受热均匀，记录杀菌参数、设备编号、温度曲线图及操作人员信息。

每年至少检查1次杀菌工艺差异度，检测指标包括杀菌温度波动范围（≤±2 ℃）、杀菌均匀性（各部位温度差≤3 ℃）等，确保杀菌效果稳定。杀菌后产品需纳入成品抽样检验，重点核查商业无菌性。

杀菌后应立即用符合GB 5749和NY/T 391要求的冷却水（菌落总数≤100 CFU/mL）喷淋或浸泡冷却至中心温度≤37 ℃。每周至少更换1次冷却水，若冷却水菌落总数超标立即更换。冷却过程中防止包装破损和二次污染。冷却后去除包装物表面的水分、油污等。

7 产品质量

成品需按批进行抽样检验，检验合格后方可入库。绿色食品榨菜丝产品质量应符合NY/T 437的要求。合格产品按规格装入符合要求的外包装纸箱入库。

8 平行生产管理

同时生产绿色食品和常规产品时，应合理安排绿色食品生产与常规产品生产，保证两者有效隔离。隔离方式包括：专用生产线/设备、绿色食品生产优先于常规产品，同一生产线切换生产两类产品时，间隔时间≥2小时。专用容器及工具并标识区分，防止绿色食品与非绿色食品交叉污染。

应全程控制原料采购、运输、生产线、清洗消毒、包装、储藏等环节。应单独记录管理绿色食品生产原辅料、设备、容器、产品、人员，严格按照绿色食品相关标准，有效控制生产过程，确保绿色食品的产品质量。

9 包装和标识

绿色食品榨菜丝包装应符合NY/T 658的规定。包装应安全、卫生，宜使用可重复使用、可回收利用或生物降解的环保材料。内包装上应清晰、准确地标识编号及产品名称、配料表、生产日期、保质期、生产者信息等，绿色食品标识应符合《绿色食品标志管理办法》的规定。外包装纸箱应具有良好的保护性，印刷油墨符合GB 4806.14规定。外箱标识应清晰，至少包含品名、规格、生产日期、批号、保质期、厂商信息及“绿色食品”标志。封箱应端正、牢固，纸箱完好无损。

10 储藏与运输

10.1 成品储藏

符合NY/T 1056的要求。成品单独存放并设置明显标识，不应与非绿色食品混放。储存条件一般为温度15 ℃～25 ℃、湿度60%～70%，避免阳光直射；堆码时离墙30 cm以上，底层垫防潮板。在规定储存条件下，真空包装巴氏杀菌产品保质期为12个月，真空充氮微波杀菌产品保质期为9个月，玻璃瓶包装产品（对应巴氏杀菌或微波杀菌）保质期为6个月。

10.2 成品运输

符合NY/T 1056的要求。使用专用运输工具，绿色食品与非绿色食品分开运输。常温运输时，运输温度≤30 ℃，需阴凉干燥，避免阳光直射、雨淋等；冷链运输时温度控制在0～4 ℃。运输车辆在装货前应进行清洁和消毒，并有记录。

11 生产废弃物处理

生产过程中产生的废水需集中处理并达标后排放，规范废水处理程序，记录处理数量、时间、人员等信息。加工废弃物、碎渣或不合格品等固体废弃物，可用于制备有机肥、畜禽饲料，或通过沼气发酵、堆肥发酵后还田。包装废弃物需记录回收数量、回收单位及处理结果等，且应全部回收处理，避免环境污染。

12 生产档案管理

应建立绿色食品榨菜丝生产档案，详细记录质量管理体系文件、原料采购及验收、生产过程管理、产品检验与储藏、人员管理与应急情况处理等内容，实现全程质量追溯管理。档案资料应保存3年以上。