绿色食品生产操作规程

LB/T 386-2026

绿色食品杂粮谷物粉加工规程

2026-04-07发布                              2026-05-01实施

中 国 绿 色 食 品 发 展 中 心  发 布

前  言

本文件由中国绿色食品发展中心设计、审核并归口。

本文件起草单位：四川省旌晶食品有限公司、中国绿色食品发展中心、四川省绿色食品发展中心、北京联合大学、中国农业农村部食物营养研究所、中国农业科学院农产品加工研究所、天津市农业发展服务中心、内蒙古自治区农畜产品质量安全中心、内蒙古阴山优麦食品有限公司、山西沁州黄小米集团谷之爱食品有限公司。

本文件主要起草人：陈德长、张宪、邹金、王锋、陈艳、朱大洲、郭芹、顾丰颍、彭春莲、王艳蓉、向榆锋、马雪、王莹、郝贵宾、熊利萍、曾竹青。

绿色食品杂粮谷物粉加工操作规程

1 范围

本文件规定了绿色食品杂粮谷物粉生产的术语和定义、生产环境要求、原料要求、加工工艺流程、加工方法、平行生产管理、包装和标识、储藏和运输、生产废弃物处理、生产档案管理等要求。

本文件适用于绿色食品杂粮谷物粉的生产加工。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2760       食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 5749       生活饮用水卫生标准

GB 7718       预包装食品标签通则

GB 14880      食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准

GB 14881      食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 28050      食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB 31621      食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范

NY/T 285      绿色食品 豆类

NY/T 391      绿色食品 产地环境质量

NY/T 392      绿色食品 食品添加剂使用准则

NY/T 419      绿色食品 稻米

NY/T 658      绿色食品 包装通用准则

NY/T 891      绿色食品 大麦及大麦粉

NY/T 892      绿色食品 燕麦及燕麦粉

NY/T 894      绿色食品 荞麦及荞麦粉

NY/T 895      绿色食品 高粱及高粱米

NY/T 1056     绿色食品 储藏运输准则

NY/T 1509     绿色食品 芝麻及其制品

NY/T 1714     绿色食品 即食谷粉

NY/T 2977     绿色食品 薏仁及薏仁粉

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 绿色食品杂粮谷物粉

以杂粮谷物或其粗加工产品为主要原料，添加（或不添加）食品添加剂等辅料，经熟化（挤压膨化、烘烤、炒制、辊筒干燥等工艺）、粉碎工艺后再添加（或不添加）食品辅料、食品添加剂等制成的获得绿色食品标志的杂粮谷物粉。

4 生产环境要求

4.1 选址及厂区环境

应符合GB 14881和NY/T 391的规定。绿色食品杂粮谷物粉工厂选址和厂区环境应选择生态环境良好、无污染的地区，远离工矿区、公路铁路干线和生活区，避开污染源。

4.2 厂房和车间

厂房和车间的设计及布局应避免食品生产中发生交叉污染，内部结构与材料应采用适当的耐用材料建造，应符合GB 14881的规定。内包装生产车间（即与食品直接接触的生产车间）应维持温度在18-25℃、湿度45%-65%RH。进入车间必须穿清洁工作服，戴口罩，并定期对车间进行消毒杀菌。

4.3 卫生要求

应符合GB 14881的规定。所选设备设施应符合绿色食品加工要求；与被加工原料、半成品、成品直接接触的零配件必须选用无污染材料；与被加工原料、半成品、成品直接接触的部位必须严禁漏油、渗油。

5 原料要求

5.1 原料

豆类应符合NY/T 285的要求，稻米应符合NY/T 419的要求，大麦及大麦粉应符合NY/T 891，燕麦及燕麦粉应符合NY/T 892的要求，荞麦及荞麦粉应符合NY/T 894的要求，高粱及高粱米应符合NY/T 895的要求，芝麻及其制品应符合NY/T 1509的要求，薏仁及薏仁粉应符合NY/T 2977的要求。配料中至少90%（含）以上原料应是通过认定的绿色食品及其副产品，或是按照绿色食品生产方式生产并经认定的原料基地生产的产品及其副产品。配料中其他10%以下原料还应符合《绿色食品标志许可审查工作规范》第十三条的规定。

5.2 食品添加剂和食品营养强化剂

应符合GB 2760、GB 14880 和NY/T 392的规定。仅允许使用食品分类号06.06，添加剂即食谷物，包括碾轧燕麦(片)类可使用食品添加剂及食品营养强化剂。不得使用食品着色剂。

5.3 加工用水

应符合NY/T 391和GB 5749的规定。水源来自于公共供水系统或非公共供水系统的地下水、地表水等。

5.4 采购、运输、验收、储存

原辅料的采购、运输、验收、储存应按照GB 31621规定执行。

6 加工工艺流程

6.1 杂粮谷物粉干法加工的主要加工工艺流程

原料预处理→干法熟化（挤压膨化、烘烤、炒制、干燥）→冷却、粉碎或筛分→（或辅料称量、混合）→成品包装→成品检验、入库

6.2 杂粮谷物粉湿法加工的工艺流程

原料预处理→湿法熟化（辊筒干燥、喷雾干燥）→（或辅料称量、混合）→成品包装→成品检验、入库

7 加工方法

7.1 杂粮谷物粉干法加工

7.1.1 原料预处理

原料在投料口经过过滤筛网、磁选器，清除原料中的磁性金属物、毛线、砂石、纸屑、蚊虫等。

7.1.2 干法熟化

7.1.2.1 挤压膨化

物料进入膨化机，在螺杆推送下被压缩，螺杆与套筒的摩擦、物料间的挤压产生热量，螺杆转速：单螺杆200-500r/min，双螺杆100-600r/min；套筒内温度达140-180℃，压力达3-6MPa。原料经膨化机加热、加压和调节加水量等环节改变产品结构，得到膨化果，膨化果水分控制在8%-10%。

7.1.2.2 烘烤及炒制

物料进入电磁炒锅/导热油炒锅/微波干燥等烘烤设备，烘烤温度物料120-150℃，时间45-60min，烘烤后水分控制在8%-10%。

7.1.3 冷却、粉碎或筛分

原料经输送管道、冷却器冷却后温度≤35℃，输送至粉碎机进行粉碎、筛分，粉碎粉细度达到40-200目。

7.1.4 辅料称量混合

根据产品配方称量投入辅料，现场指定生产人员将各辅料投入相应储料仓，以给定数据设定混合时间及投料，一般混合时间控制在2-3min。

7.1.5 成品包装

包装材料应符合NY/T 658的要求，标志、标签等符合GB 7718、GB 28050的要求。混合均匀的半成品粉经管道转运至指定料仓暂存，根据包装需求进行包装。直接接触产品的材质为食品级。包装采用复合塑料袋、牛皮纸袋、编织袋等进行包装。外袋可根据需求采用纸箱、编织袋等进行二次运输包装。

7.1.6 成品检验、入库

成品转运至仓库待检区，质检人员对成品按照绿色食品要求指标进行检验，各项指标均需符合NY/T 1714的要求。加工助剂残留物应符合GB 2760中最大使用量的残留限量规定要求，检测合格。绿色食品按检测合格数量予以入库，库管做好相应记录。

7.2 杂粮谷物粉湿法加工

7.2.1 辊筒干燥工艺

7.2.1.1 原料预处理

原料经过过滤、均质化或浓缩（如蒸发）调整固形物含量（10%-50%），确保适宜的流动性。通过过滤或离心去除颗粒杂质，避免划伤辊筒表面。

7.2.1.1 辊筒干燥

预处理后的物料通过布料系统均匀涂覆在辊筒表面，形成 0.1-5mm 厚的薄层（厚度由物料特性和产品要求决定）；物料与高温辊筒表面接触，热量通过辊筒壁传导至物料，水分快速蒸发90% 以上；干燥后的物料随辊筒旋转至刮刀处，被刮下形成干燥片，干燥片水分控制在8%以下。

7.2.2 喷雾干燥工艺

7.2.2.1 原料预处理

原料经过淀粉充分糊化、研磨、均质后形成固形物含量30%-50%的浆料，根据需求加入辅料或食品添加剂，改善产品口感和性能。

7.2.2.2 喷雾干燥

预处理后的浆料在高速旋转盘（≥15000r/min）边缘离心力撕裂成细雾，该细雾进入160-220℃的热风中，水分在瞬间蒸发，细雾收缩形成干燥的粉末，粉末水分控制在6%以下。

7.2.3 辅料称量混合

同7.1.4。

7.2.4 成品包装

同7.1.5。

7.2.5 成品检验、入库

同7.1.6。

8 平行生产管理

同时生产绿色食品和常规产品时，应合理安排绿色食品生产与常规产品生产，保证两者有效隔离，防止绿色食品与非绿色食品交叉污染。应全程控制原料采购、运输、生产线、清洗消毒、包装、储藏等环节。应单独记录管理绿色食品生产原辅料、设备、容器、产品、人员，严格按照绿色食品相关标准，有效控制生产过程，确保绿色食品的产品质量。

9 包装和标识

应符合NY/T 658的规定。绿色食品包装应安全卫生，包装的使用应实行减量化，宜使用可重复使用、可回收利用或生物降解的环保包装材料。

10 储藏与运输

10.1 成品储藏

应符合NY/T 1056的要求。绿色食品成品储藏应设置明显标识，不应与非绿色食品混放。

10.2 成品运输

应符合NY/T 1056的要求。绿色食品成品运输工具应专用，绿色食品与非绿色食品运输时应严格分开。

11 生产废弃物处理

生产废弃物包括生产过程的废弃物（如原辅料清理过程中的杂质、现场清扫的粉尘、不合格产品、废旧包装等）、生产过程相关的废弃物（如机电维修的废料、设备修理废料以及工厂产生的其它废渣等），及时清理，分类收集，及时转运，回收利用或无害化处理，不造成环境污染，并进行记录。

12 生产档案管理

应建立绿色食品杂粮谷物粉生产档案，详细记录质量管理体系文件、原料采购及验收、生产过程管理、产品检验与储藏、人员管理与应急情况处理等内容，实现全程质量追溯管理。档案资料应保存3年以上。