绿色食品生产操作规程

LB/T 387-2026

绿色食品豆浆粉加工规程

2026-××-××发布                 2026-××-××实施

中国绿色食品发展中心  发 布

前  言

本文件由中国绿色食品发展中心提出并归口。

本文件起草单位：中国农业大学、黑龙江省北大荒绿色健康食品有限责任公司、中国绿色食品发展中心、东北农业大学、新疆维吾尔自治区农业科学院农产品加工研究所、中国绿色食品发展中心、黑龙江省绿色食品发展中心、北京市农林科学院农产品加工与食品营养研究所、佳木斯冬梅大豆食品有限公司。

本文件主要起草人：赵婧、廖小军、张宪、王中江、范志军、马燕、韩秋煜、赵阳、王冬梅、乔春楠、刘培源、彭郁、王雍凯。

绿色食品豆浆粉加工规程

# 1范围

本文件规定了绿色食品豆浆粉的术语和定义、生产过程要求、原料要求、加工工艺及流程、平行生产区分管理、包装与检验、储藏和运输、生产废弃物处理和生产档案管理等要求。

本文件适用于绿色食品豆浆粉的生产加工。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本规程必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期的版本适用于本规程；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本规程。

GB 1352    大豆

GB 2760    食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 5749    生活饮用水卫生标准

GB 7718    食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14880   食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准

GB 14881   食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 18738  豆浆粉质量通则

NY/T 285    绿色食品 豆类

NY/T 391    绿色食品 产地环境质量

NY/T 392    绿色食品 食品添加剂使用准则

NY/T 658    绿色食品 包装通用准则

NY/T 896    绿色食品 产品抽样准则

NY/T 1052   绿色食品 豆制品

NY/T 1055   绿色食品 产品检验规则

NY/T 1056   绿色食品 储藏运输准则

# 3 术语和定义

GB/T 18738界定的及下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1 豆浆粉

以符合绿色食品标准的大豆为主要原料，经过原料磨浆、灭酶、干燥等工艺，加工制成粉状或微粒状的产品。同时符合GBT 18738中豆浆粉的要求。

# 4 生产过程要求

## 4.1 选址及厂区环境

加工厂区应建在交通方便、水源充足，远离粉尘、烟雾、有害气体及污染源的地区。选址和厂区环境、厂房和车间、设施与设备、卫生管理、生产过程的食品安全控制等应符合GB 14881的规定。

## 4.2 厂房和车间

按GB 14881规定执行。应在绿色食品豆浆粉和常规生产区域之间设置有效标识，以防混淆，避免绿色食品加工受到污染。

## 4.3 用水要求

生产过程用水和加工用水按GB 5749规定执行并符合NY/T 391的要求。水源来自于公共供水系统或经净化的非公共供水系统的地下水、地表水等。

## 4.4 卫生要求

按GB 14881规定执行。所选加工设备应符合绿色食品加工要求：与被加工大豆原料、半成品、成品直接接触的零部件的材料必须选用无污染材料；与被加工大豆原料、半成品、成品直接接触的部位必须严禁漏油、渗油。

## 4.5 人员

从事与绿色食品加工有关人员的健康管理与卫生要求应符合GB 14881规定。上岗前需经绿色食品豆浆粉加工知识培训，熟练掌握绿色食品豆浆粉的加工要求，应有培训及考核记录，考核合格后方可持证上岗。进入车间需佩戴口罩、工作帽，禁止佩戴首饰、涂抹化妆品。进入洁净车间需换洁净工作服，戴无菌手套。应配备食品安全专业技术和管理人员，定期检查绿色食品与常规食品生产管理工作，并做好相应记录。

# 5 原料要求

## 5.1 原辅料

应使用绿色食品大豆作为绿色食品豆浆粉的加工原料。原料应符合GB 1352、NY/T 285要求。配料中至少90%（含）以上原料应是通过认定的绿色食品及其副产品，或是按照绿色食品生产方式生产并经认定的原料基地生产的产品及其副产品。禁止使用霉变、虫蛀、农残超标的大豆原料。配料中其他10%以下原料还应符合《绿色食品标志许可审查工作规范》第十三条的规定。

## 5.2 食品添加剂和营养强化剂

食品添加剂应符合GB 2760、GB 14880和NY/T 392 的规定，优先使用天然食品添加剂。

# 6 加工工艺及流程

## 6.1 加工工艺

大豆→筛选→烘干（或浸泡）→脱皮→灭酶→磨浆→除渣（或均质）→杀菌→冷却→调配→浓缩→干燥→筛分冷却→检验→包装入库

## 6.2 加工流程

### 6.2.1 筛选

通过机器和人工筛选分离去除杂质，通过风选设备分离大豆中的轻杂质及灰尘，通过磁选设备、比重设备去除大豆中的金属杂质、石块、并肩泥等。

### 6.2.2 烘干

使用热风烘干等方式烘干筛选后的大豆，烘干温度65～95℃，时间30～90 min，确保干燥后原料大豆的水分含量≤10%。选择浸泡工艺的大豆无需进行此步骤。

### 6.2.3 浸泡

使用加工用水浸泡大豆6～10 h，加水量为大豆质量的2.0～3.0倍，使大豆充分软化。选择脱皮工艺的大豆无需进行此步骤。

### 6.2.4 脱皮

使用脱皮机、胚芽机、分级筛等去除大豆中的豆皮和胚芽，脱皮率应≥80％。根据产品工艺需求，脱皮也可在磨浆过程中同步完成。选择浸泡工艺的大豆无需进行此步骤。

### 6.2.5 灭酶

通过在浸泡溶液中加入NaHCO₃溶液等，调整溶液pH值为6.0～8.0，灭活原料中的脂肪氧化酶等，减少异味生成。根据工艺需求，灭酶也可在磨浆过程中通过调整pH值同步完成。

### 6.2.6 磨浆

采用多级研磨等工艺，使用磨浆设备对大豆先后进行粗磨和精磨，使大豆得到充分研磨，磨浆过程中根据不同工艺和产品要求调整pH值为6.0～8.0。

### 6.2.7 除渣

使用卧螺离心机、离心泵等对浆状物进行渣浆分离，获得除渣浆液。选择均质工艺的产品无需进行此步骤。

### 6.2.8 均质

使用均质机对浆状物进行多级均质，获得均匀的浆液。选择除渣工艺的产品无需进行此步骤。

### 6.2.9 杀菌

使用超高温瞬间杀菌、高温杀菌等技术进行杀菌，温度110～150℃，同时灭活浆液中脲酶、抗营养因子等。

### 6.2.10 冷却

使用加长管道、水冷或自然冷却的方式将杀菌后的浆液冷却至室温，以进行进一步加工。

### 6.2.11 调配

调制豆浆粉产品根据产品配方均匀加入辅料，如白砂糖、食品营养强化剂等。纯豆浆粉产品无需进行此步骤。

### 6.2.12 浓缩

采用真空浓缩等技术，对浆液进行浓缩。根据产品品类确定浓缩后的固形物含量（20%～80%），达到工艺要求。

### 6.2.13 干燥

采用喷雾干燥、滚筒干燥等技术对浓缩浆液进行干燥。采用喷雾干燥时，进风温度150～185℃，出风温度60～110℃。干燥后纯豆浆粉产品的水分含量≤5%，调制豆浆粉产品水分含量≤6%。

### 6.2.14 筛分冷却

干燥后的粉体使用震动筛、流化床等设备进行筛分和冷却，去除因干燥而成团的固形物。

### 6.2.15 检验

干燥后的产品转运至仓库待检区，由质检人员对产品按照绿色食品要求进行检验，检验方式应符合NY/T 1055的规定。产品的各项指标应符合GB/T 18738和NY/T 1052的要求。

### 6.2.16 包装入库

包装和材料等应符合NY/T 658的规定。

# 7 平行生产区分管理

绿色食品豆浆粉生产企业同时生产绿色食品和常规产品时，应全程控制原料采购、运输、生产线、包装、储藏等环节。企业应单独记录管理绿色食品生产原辅料、设备、容器、产品，严格按照绿色食品相关标准，有效控制生产过程，确保绿色食品的产品质量。企业应合理安排绿色食品生产与常规产品生产，保证两者有效隔离，防止绿色食品与非绿色食品交叉污染。

# 8 加工过程管理

## 8.1 加工车间管理

绿色食品豆浆粉加工需专人管理，进行独立的加工生产，避免同时进行绿色食品和常规产品的加工生产，如需同时生产，应优先绿色产品生产加工，每次加工前后应对所使用的容器、工具和设备进行清洗，以防交叉污染。

## 8.2 原料、配料管理

绿色食品和常规产品的加工原料应分开放置，按照绿色食品生产要求进行管理，建立完整的出入库记录，明确配料流向。

## 8.3 人员管理

### 8.3.1 生产操作人员

从事与绿色食品生产有关的人员的健康管理与卫生要求应符合GB 14881规定。应建立绿色食品生产相关岗位的培训制度，绿色食品生产人员以及相关岗位的从业人员定期培训食品安全知识、绿色食品相关法律法规标准知识，应有培训及考核记录，须考核合格后方可上岗。

### 8.3.2 管理人员

应配备食品安全专业技术人员、管理人员，应提高食品安全卫生与质量意识，应持续性教育与监督生产加工人员，培训和考核参加或从事与绿色食品生产有关的人员，定期检查绿色食品与常规产品生产管理工作，并做好相应记录，发现的问题应实施预防和纠正措施，确保绿色食品生产安全。

# 9 包装与检验

## 9.1 包装和标签

### 9.1.1 包装

绿色食品豆浆粉应符合NY/T 658的规定。包装材料内层为食品级材质，外层为编织袋、纸箱或复合袋，密封后无漏气、漏粉，检验批平均净含量不低于标识净含量。

### 9.1.2 成品标签和标识

绿色食品豆浆粉标志、标签等应符合GB 7718的规定。根据生产日期、生产批号等，按照绿色食品标识规则进行编号、标识，并分时段、分区域的存放包装成品。绿色食品的包装、存储区域应设置明显标识，与常规产品分开存放，防止混淆。

## 9.2 产品检验

产品抽样按NY/T 896执行。产品检验应符合NY/T 1055和GB/T 18738的要求。

# 10 储藏和运输

应符合NY/T 1056的要求。

## 10.1 原料运输和储存

### 10.1.1 原料运输

原料大豆采购后，由指定专车来完成运输。混运时，采用易于分区的容器分开存放绿色食品和常规产品用原料。运输工具应保持清洁卫生。

### 10.1.2 原料储藏

绿色食品豆浆粉的生产原料应存放于单独的仓库。如与常规产品的加工原料共用同一仓库时，应分区域储藏。仓储前应对库房进行全面清洁，以防止交叉，并有显著的标识区分两种生产原料。

## 10.2 产品储存和运输

### 10.2.1 产品储藏

### 绿色食品豆浆粉应储藏在干燥、防潮、避光的库房中。储藏温度≤30℃，相对湿度≤65%。绿色食品不得与有毒、有害、有腐蚀性和易挥发、有异味的物质同库储藏。

### 10.2.2 销售运输

绿色食品豆浆粉应使用清洁车辆；应该保持运输车辆清洁卫生；避免日晒、雨淋、撞击，不得与有毒有害、有异味物质的物品混装混运，轻装轻卸。

# 11 生产废弃物的处理

生产过程中产生的废弃物（如杂质、受污染的原料、废旧包装、清洁用品、破损工具、生产人员生活垃圾等）需及时清理，分类收集，可资源化回收利用的予以回收，不可利用的进行无害化处理。生产相关过程产生的废水需根据环保要求进行净化处理。有特殊要求的废弃物，其处理方式应符合有关规定，并做好完整处理记录。废弃物存放设备及场所应定期清洗，必要时消毒，防止不良气味或有害有毒气体溢出，以及有害生物滋生。废弃物的存放和处理应符合GB 14881的要求。

# 12 生产档案管理

12.1 加工企业应单独建立绿色食品豆浆粉生产档案。

12.2 档案主要包括质量管理体系文件、生产加工计划、产地合同、生产加工数量、生产过程控制、产品检测报告、人员档案及其健康体检报告与应急情况处理等控制文件等，内容真实、准确、规范，字迹清楚、不得损坏、丢失、随意涂改。

12.3 建立可追溯体系，生产、加工、储藏、销售等环节，有连续的、可跟踪的生产批号系统，根据批号系统能查询到完整的档案记录。

12.4 所有记录应完整、真实、规范、字迹清楚，档案记录应保存3年以上，档案资料由专人保管。