绿色食品生产操作规程

LB/T 389-2026

绿色食品番茄酱加工规程

2026-04-07发布                              2026-05-01实施

中 国 绿 色 食 品 发 展 中 心  发 布

前  言

本文件由中国绿色食品发展中心设计、审核并归口。

本文件起草单位：中国农业大学、中粮屯河番茄有限公司、中国绿色食品发展中心、新疆笑厨食品有限公司、新疆维吾尔自治区农业科学院、新疆农业大学。

本文件主要起草人：廖小军、冯廷军、张志华、苟春梅、杨东、禹刚、张燕、崔海滨、方静、赵靓、劳菲、王勇、马燕、黄文书、杨晓君、宋晓、上官逸然、王晓缨、俞春山。

绿色食品番茄酱加工规程

1 范围

本文件规定了绿色食品番茄酱的术语和定义、生产环境要求、原料要求、加工工艺流程、平行生产管理、包装和标识、储藏与运输、生产废弃物处理和生产档案管理等要求。

本文件适用于绿色食品番茄酱的生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4789.26  食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 5750.1~GB/T 5750.13  生活饮用水标准检验方法

GB 14880  食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 31621  食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范

GB 50073  洁净厂房设计规范

NY/T 391  绿色食品 产地环境质量

NY/T 392  绿色食品 食品添加剂使用准则

NY/T 655  绿色食品 茄果类蔬菜

NY/T 658  绿色食品 包装通用准则

NY/T 956  番茄酱

NY/T 1055  绿色食品 产品检验规则

NY/T 1056  绿色食品 储藏运输准则

NY/T 1531  番茄酱加工技术规范

中国绿色食品发展中心 《绿色食品标志许可审查工作规范》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 冷破碎 cold break

NY/T 1531界定的术语和定义适用于本文件。

3.2 温破碎 warm break

在破碎、预热加工过程中，为了得到中等黏度的产品，通过较温和的温度（70℃~85℃）部分钝化果胶酶的活性，使果胶酶对果胶进行部分分解。

3.3 热破碎 thermal break

NY/T 1531界定的术语和定义适用于本文件。

4 生产环境要求

4.1 选址及厂区环境

应符合GB 14881和NY/T 391的规定。绿色食品番茄酱生产应选择生态环境良好、无污染的地区，远离工矿区、公路铁路干线和生活区，避开污染源。

4.2 厂房和车间

厂房和车间的设计及布局应避免食品生产中发生交叉污染，内部结构与材料应采用适当的耐用材料建造，应符合GB 50073、GB 14881的规定。

4.3 卫生要求

应符合GB 14881的规定。所选设备设施应符合绿色食品加工要求；与被加工原料、半成品、成品直接接触的零配件必须选用无污染材料；与被加工原料、半成品、成品直接接触的部位必须严禁漏油、渗油。

5 原料要求

5.1 原料

配料中至少90%（含）以上原料应是通过认定的绿色食品及其副产品，或是按照绿色食品生产方式生产并经认定的原料基地生产的产品及其副产品。原料番茄的生产过程和品质应符合NY/T 655相关要求，配料中其他10%以下原料还应符合《绿色食品标志许可审查工作规范》第十三条的规定。

5.2 食品添加剂和食品营养强化剂

应符合NY/T 392和GB 14880的规定。

5.3 加工用水

应符合NY/T 391和GB 5749的规定，水质检验按照GB/T 5750.1~GB/T 5750.13执行。水源来自于公共供水系统或非公共供水系统的地下水、地表水等。

5.4 采购、运输、验收、储存

原辅料的采购、运输、验收、储存应按照GB 31621规定执行。

6 加工工艺流程

绿色食品番茄酱的主要生产工艺流程见图1：

图1 番茄酱的主要生产工艺流程

6.1 设备清洗消毒

排空整个设备，用干净清水漂洗机组除去残留物料，当出料管出口的水相对干净时，用一定浓度的碱液清洗，再用清水冲洗到清水原有pH为止。

6.2 原料清洗

6.2.1 水槽洗涤送料初洗，连续喷淋精洗，去除番茄表面的污垢、灰尘、枝叶和其他污染物。出料应本着先进先出的原则，储料池的原料储存时间不宜过长。

6.2.2 当霉菌偏高和循环水量少时，要通过加水口向洗涤系统加水，并排出污水。

6.3 挑选

通过光学分选机或人工，拣选出机器清洗难以完全去除的杂质，将清洗后的番茄中的杂质去除。

6.4 预热、破碎

将番茄送入破碎系统，使其转化为粗浆。预热温度的选择取决于客户所需的番茄酱成品黏度，目的是部分或全部灭活果胶酶。

番茄原料的破碎工艺参数见表1。

表1 不同破碎工艺的工艺参数

| 名称 | 预热温度 | 黏度 |
| --- | --- | --- |
| 冷破碎 | 55℃~70℃ | （7.0~9.0）cm/30 s |
| 温破碎 | 70℃~85℃ | （5.5~7.0）cm/30 s |
| 热破碎 | 85℃~98℃ | （3.5~5.5）cm/30 s |

6.5 打浆

番茄粗浆通过精制机进一步处理，根据客户要求配置不同规格的筛网，去除皮、籽和其他粗硬物质后得到原浆。

6.6 蒸发浓缩

通过蒸发系统去除番茄汁中的水分，将精制后的原浆浓缩到客户指定的产品浓度。蒸发罐各效工艺参数见表2。

表2 蒸发罐各效工艺参数

| 各效名称 | 物料温度 |
| --- | --- |
| 一效 | 70℃~80℃ |
| 二效 | 55℃~65℃ |
| 三效 | 40℃~50℃ |

6.6.1 严格遵循先停蒸汽再停循环泵的操作顺序，以防止发生糊管。

6.6.2  根据前后工序情况，控制好蒸发速度，保持生产连续均衡。

6.6.3  生产过程中停电，应立刻关闭手动蒸汽入口阀，防止糊管。

6.6.4  生产中遇到停水，应立刻停止所有的泵以及蒸汽，防止损坏机械密封。

6.7 杀菌、灌装

采用先杀菌后灌装，可采用闪蒸式杀菌、列管式杀菌等杀菌方式进行杀菌，快速冷却后无菌灌装。杀菌参数见表3。

表3 闪蒸式杀菌、列管式杀菌的杀菌参数

| 名称 | 杀菌温度 | 杀菌时间 | 保温时间 | 降温 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 闪蒸式杀菌 | 102℃~110℃ | 4 s~6 s | 4 min~7 min | <40℃ |
| 列管式杀菌 | 102℃~110℃ | 7 min~9 min | 3 min~6 min | <40℃ |

6.7.1 在开机前要对杀菌器杀菌温度系统进行校验，做到显示值与真实值相同，防止由于杀菌不足而造成胀袋。杀菌工序应有温度、时间、压力的记录或图表，并定时检查是否达到规定要求。

6.7.2 罐头类番茄酱应按照GB 4789.26进行商业无菌检验。

6.8 检验

经包装、贴标的番茄酱产品，依据NY/T 1055和NY/T 956的规定检验产品。

7 平行生产管理

同时生产绿色食品和常规产品时，应合理安排绿色食品生产与常规产品生产，保证两者有效隔离，防止绿色食品与非绿色食品交叉污染。应全程控制原料采购、运输、生产线、清洗消毒、包装、储藏等环节。应单独记录管理绿色食品生产原辅料、容器、产品、人员，严格按照绿色食品相关标准，有效控制生产过程，确保绿色食品的产品质量。

8 包装和标识

应符合NY/T 658的规定。绿色食品包装应安全卫生，包装的使用应实行减量化，宜使用可重复使用、可回收利用或生物降解的环保包装材料。

9 储藏与运输

9.1 成品储藏

应符合NY/T 1056的要求。绿色食品成品储存应设置明显标识，不应与非绿色食品混放。

9.2 成品运输

应符合NY/T 1056的要求。绿色食品成品运输工具应专用，绿色食品与非绿色食品运输时应严格分开。

10 生产废弃物处理

生产中所产生的番茄皮渣可用于番茄籽油、番茄红素、膳食纤维和番茄籽蛋白提取，也宜作为肥料、饲料的原料出售。在番茄酱生产各环节产生的不可再利用的物料，及时收集，进行无害化处理；生产过程产生的破损包材、清洁用品、破损工具、生产人员生活垃圾等废弃物，及时清理，分类收集，及时转运，资源化回收利用或无害化处理，不形成环境污染，并做好处理记录。

11 生产档案管理

应建立绿色食品番茄酱生产档案，详细记录质量管理体系文件、原料种植、原料采购及验收、生产过程管理、产品检验与储藏、人员管理与应急情况处理等内容，实现全程质量追溯管理。档案资料应保存3年以上。