绿色食品生产操作规程

LB/T 390—2026

绿色食品橙汁加工规程

2026-0-0发布                                  2026-0-0实施

中 国 绿 色 食 品 发 展 中 心  发 布

前  言

本文件由中国绿色食品发展中心设计、审核并归口。

本文件起草单位：中国农业大学、中国绿色食品发展中心、新疆维吾尔自治区农业科学院。

本文件主要起草人：廖小军、饶雷、宋晓、张婷、马雪、吕祺。

绿色食品橙汁加工规程

1  范围

本文件规定了绿色食品橙汁的生产过程要求、原料要求、工艺流程及操作方法、平行生产管理、加工过程管理、包装标识、运输与储藏、生产废弃物处理和生产档案管理等要求。

本文件适用于绿色食品非浓缩还原橙汁的加工。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用准则

GB 2761  食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量

GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 14930.1  食品安全国家标准 洗涤剂

GB/T 31121  果蔬汁类及其饮料（含第1号修改单）

GB/T 42546  农业废弃物资源化利用 农产品加工废弃物再生利用

NY/T 391  绿色食品 产地环境质量

NY/T 392  绿色食品 食品添加剂使用准则

NY/T 426  绿色食品 柑橘类水果

NY/T 658  绿色食品 包装通用准则

NY/T 896  绿色食品 产品抽样准则

NY/T 1055  绿色食品 产品检验规则

NY/T 1056  绿色食品 储藏运输准则

NY/T 2276  制汁甜橙

3  术语和定义

GB/T 31121界定的术语和定义适用于本文件。

4  生产过程要求

4.1  选址及厂区环境

绿色食品橙汁的加工工厂选址和厂区环境应符合GB 14881和NY/T 391的相关规定。工厂应选择生态环境良好、无污染的地区，远离工矿区、公路铁路干线和生活区，避开污染源。应进行全面的环境评估，确保选址对食品安全和产品品质无显著不利影响。

4.2  厂房和车间

从事与绿色食品加工的厂房和车间要求应符合GB 14881规定。厂房和车间的内部设计和布局应满足食品卫生操作要求，避免食品生产中发生交叉污染。尽量减少人员出入，进入车间必须穿清洁工作服，戴无菌手套和口罩，并定期对车间进行消毒及紫外杀菌。内包装生产车间（即与食品直接接触的生产车间）应维持温度在18-25℃、湿度45%-65%RH。进入车间必须穿清洁工作服，戴口罩，并定期对车间进行消毒杀菌。同时，应在绿色食品和常规生产区域之间设置有效的缓冲带或物理屏障，以防止绿色食品生产受到污染。

4.3  卫生要求

按 GB 14881规定执行。所选设备应符合绿色食品加工要求，与被加工橙子、半成品橙汁、橙汁直接接触的零部件的材料必须选用无污染材料，与被加工橙子、半成品橙汁、橙汁直接接触的部位必须严禁漏油、渗油。车间明确划分预处理、生产和杀菌区域，车间入口安装防虫防蝇措施，如灭虫灯、风幕等。车间窗户采用双层设计，天花板具备防潮功能，地面设有适当坡度和排水沟，确保排水顺畅。

5  原料要求

5.1  原料

橙子应符合NY/T 426及相关绿色食品标准的规定，橙子果实原料应新鲜、完好、成熟，其污染物限量和农药最大残留限量分别应符合GB 2761、GB 2762、GB 2763的规定。配料中至少90%（含）以上原料应是通过认定的绿色食品及其副产品，或是按照绿色食品生产方式生产并经认定的原料基地生产的产品及其副产品。配料中其他10%以下原料还应符合《绿色食品标志许可审查工作规范》第十三条的规定。不得混入掺假的、含杂质的以及品质变劣的原料。

5.2  食品添加剂

应符合NY/T 392和GB 2760的要求。在本产品的整个生产过程中，从原料定制、加工到最终成品，不允许添加任何食品添加剂、营养强化剂及加工助剂。产品中的香气物质和挥发性风味成分，应完全依靠原料的固有品质，并通过冷压榨等物理加工工艺自然保留。禁止以任何形式额外添加或补充香精、香料。产品中可见的果肉、囊胞等固形物，必须是通过破碎、筛分等物理方法从原料中直接获得的原生组分。禁止添加任何外源性果肉、果粒或用于调整感官性状的物质。

5.3  加工用水

按GB 5749规定执行并符合 NY/T 391的要求。水源来自于公共供水系统或非公共供水系统的地下水、地表水等。

6  生产工艺及操作方法

6.1  橙汁的生产工艺流程

图1 生产工艺流程图

注：虚线位置为可选工序

6.2  工艺说明

6.2.1  清洗

橙子果实应采用刷洗、喷淋或两者结合的方式进行清洗，喷淋压力宜控制在0.20–0.30 MPa范围内。喷嘴与果实的距离应保持合理间距，避免冲击损伤果皮。喷淋用水应符合GB 5749和NY/T 391相关要求，如清洗过程中使用洗涤剂，使用的洗涤剂应符合 GB 14930.1 的相关规定。氯制剂使用时水中有效氯应小于200mg/L、臭氧小于2.0mg/L，弱酸性电解水中有效氯浓度应在10-30 mg/L范围之间。消毒后需漂洗去除残留，降低化学污染风险。

6.2.2  挑选

橙子原料运至工厂后，应符合NY/T 2276及相关绿色食品标准的规定，剔除腐烂果、病虫果、生果、畸形果及外来杂质。出汁率应以≥40%为宜，固酸比以11.5-23.0为宜，并按照NY/T 2276的要求进行分级。

表1 甜橙原料分级要求

| 级别 | 特级果 | 一级果 | 二级果 | 三级果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出汁率，% | ≥54.0 | ≥51.0，<54.0 | ≥45.0，<51.0 | ≥40.0，<45.0 |
| 可溶性固形物，% | ≥11.0 | ≥10.0，<11.0 | ≥9.0，<10.0 | ≥8.0，<9.0 |

6.2.3  榨汁

清洗后的果实入榨汁机榨汁。推荐采用冷压榨技术，榨汁温度应低于30°C，以避免热敏性成分损失，必要时可采取冷却措施。可采用螺旋压榨机或离心式榨汁机。设备应避免过度剪切，以减少苦味物质释放。

6.2.4  分离

使用分离设备分离果汁中果皮、籽粒、白衣，可采用酶解后超滤、过滤或离心等分离技术。采用离心分离机分离果肉浆渣，采用振动筛或过滤机进行粗滤，滤网孔径一般为 0.3-1.5mm。

6.2.5  精制过滤

若需精制过滤，则通过精制机过滤，使橙子颗粒果肉与果汁分离，过滤孔径应不大于0.5 mm。如无需精制过滤，可省略此步。

6.2.6  均质

采用胶体磨或均质机进行均质处理。高压均质机推荐采用15-25 MPa压力。或采用两级均质，一级压力20-25 MPa，二级压力3-5 MPa。

6.2.7  脱气

采用脱气设备尽量减少橙汁中的空气。如采用真空方式脱气，温度不高于30°C，脱气压力-0.10～-0.01MPa。

6.2.8  杀菌

可采用超高温瞬时杀菌、高温短时杀菌或超高压等方式杀菌。

表1 杀菌参数

| 杀菌方式 | 温度/压力参数 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 超高温瞬时杀菌（UHT） | 135 - 145 °C | 2 - 5 秒 |
| 高温短时杀菌（HTST） | 85 - 95°C | 15 秒 - 30 秒 |
| 超高压杀菌(HPP) | 400 - 600 MPa | 1 - 5 分钟 |

6.2.9  灌装

将杀菌好的橙汁进行无菌灌装。可采用热灌装或冷灌装等方式。巴氏杀菌和超高压等非热杀菌橙汁应采用冷灌装，超高压杀菌橙汁应灌装至柔性容器。巴氏杀菌和超高压杀菌均可采用先灌装后杀菌或先杀菌后灌装的方式。

6.2.10  包装

包装应符合NY/T 658 绿色食品 包装通用准则。绿色食品包装应安全卫生，包装的使用应实行减量化，宜使用可重复使用、可回收利用或生物降解的环保包装材料。生产加工过程符合本文件规定的绿色橙汁产品可以标注“非浓缩还原绿色橙汁”。采用超高压等非热杀菌的橙汁产品可标注“鲜榨绿色橙汁”。

7  加工过程管理

7.1  加工车间管理

绿色食品加工过程应实施专人负责制，具备硬件条件的企业宜采用专线生产模式。当生产线数量唯一时，每次加工需以绿色食品为优先，通过时间维度的严格分隔实现与常规食品加工的隔离。每次加工前后，均需对接触物料的容器、工具及设备进行清洁处理；为防止交叉污染，绿色食品与常规食品生产区域间应设置有效的缓冲区域或物理隔离设施。

7.2  原料、配料管理

绿色食品和常规产品的加工原料应分开放置，在生产过程使用的加工辅料一致时，按照绿色食品生产要求进行管理，建立完整的出入库记录，明确配料流向。

7.2.1  生产操作人员

从事与绿色食品生产有关的人员的健康管理与卫生要求应符合GB 14881规定。应建立绿色食品生产相关岗位的培训制度，绿色食品生产人员以及相关岗位的从业人员定期培训食品安全知识、绿色食品相关法律法规标准知识，应有培训及考核记录，须考核合格后方可上岗。

7.2.2  管理人员

应配备食品安全专业技术人员、管理人员，应提高食品安全卫生与质量意识，应持续性教育与监督生产加工人员，培训和考核参加或从事与绿色食品生产有关的人员，定期检查绿色食品与常规产品生产管理工作，并做好相应记录，发现的问题应实施预防和纠正措施，确保绿色食品生产安全。

7.3  记录与追溯管理

依据生产加工企业追溯制度，需建立产品加工记录。其中，绿色食品须单独设立记录，其追溯编号信息须清晰明确，且与常规食品严格区分。

8  平行生产管理

企业同时生产绿色食品和常规产品时，应全程控制原料采购、运输、生产线、包装、储藏等环节。企业应单独记录管理绿色食品生产原辅料、设备、容器、产品，严格按照绿色食品相关标准，有效控制生产过程，确保绿色食品的产品质量。企业应合理安排绿色食品生产与常规产品生产，保证两者有效隔离，防止绿色食品与非绿色食品交叉污染。

9  包装与检验

9.1  包装

绿色食品橙汁包装材料应符合NY/T 658的规定。包装上印刷的油墨或贴标签的黏合剂不应对人体和环境造成危害,且不应直接接触橙汁。使用塑料类包装时，直接接触橙汁的塑料材料和制品不应使用回收再用料且应为无色，不得使用聚氯乙烯塑料；使用纸类包装时，禁用再回收纸类，内表面不应涂非食品级蜡、胶、油、漆等。检验批平均净含量不得低于标识净含量。

9.2  标签、标志、标识

绿色食品橙汁标签、标志、标识等应符合GB 7718和NY/T 658的规定。产品应标注：产品名称、类别、等级、净含量、生产企业名称和地址、生产日期、保质期、产品标准代号和食品生产许可证编号等。绿色食品商标标志应符合《绿色食品商标标志设计使用规范手册》的规定。

9.3  产品检验

产品抽样按NY/T 896执行。产品检验应符合NY/T 1055和NY/T 426的要求。

10  运输与储藏

应符合NY/T 1056的要求。绿色食品成品储存应设置明显标识，不应与非绿色食品混放。绿色食品成品运输工具应专用，绿色食品与非绿色食品运输时应严格分开。在运输、装卸时应小心轻放，严禁撞击、挤压和日晒雨淋。运输工具应清洁、卫生，绿色食品不得与有毒、有害、有腐蚀性和易挥发、有异味的物质混装混运或同库储藏。常温储存的产品应储存于阴凉干燥通风处。冷藏储存产品应在不高于10℃条件下储存。冷冻储存的产品应在不高于-18℃条件下储存。

11  生产废弃物处理

绿色食品加工企业的废弃物处理及环境保护措施应符合国家和绿色食品相关标准要求，并作为现场检查的要点之一。处理过程应遵循 “减量化、资源化、无害化”原则，优先进行资源回收利用，并确保不对环境造成污染。所有处理情况需详细记录在案，确保可追溯。

11.1  包装材料及其他固体废弃物处理

所使用的包装材料应符合NY/T 658的要求，优先选择可重复使用、可回收利用或可降解的材料。废弃包装应分类收集，及时转运，交由有资质的单位进行资源化回收或无害化处理。对于无法资源化利用的一般工业固体废物，应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，委托专业机构进行无害化处置。

11.2  废水处理

可进行循环利用，其中原料清洗产生的废水集中回收后，经过滤、消毒后符合GB 5749标准的可再次用于原料及车间地面清洗；后工序产生的废水，经企业自备废水处理系统处理达到废水排放标准后，可用于绿地灌溉、厂区洒水降尘等。

11.3  环境管理监督

企业应建立完善的废弃物和废水处理管理制度，明确责任人。接受县级以上人民政府农业农村主管部门及其所属绿色食品工作机构的监督检查和跟踪检查。定期对废弃物处理设施的运行效果进行评估，确保各项环保措施持续有效。

12  生产档案管理

12.1 加工档案

建立绿色食品橙汁产品生产档案，包括质量管理体系文件、生产投入品采购、出入库、使用记录、加工记录、生产加工计划、产地合同、生产加工数量、生产过程控制、产品检测报告、人员健康体检报告与应急情况处理等控制文件、记录等。内容真实、准确、规范，字迹清楚、不得损坏、丢失、随意涂改。

12.2 可追溯体系

按照生产加工企业追溯制度要求建立绿色食品可追溯体系，生产、加工、储藏、销售等环节，有连续的、可追踪的生产批号系统，根据批号系统能查询到完整的档案记录，确保从原料采购到产品销售各环节可进行有效追溯。

12.3 档案保管

所有记录应完整、真实、规范、字迹清楚，档案记录应保存3年以上，档案资料由专人保管。