绿色食品生产操作规程

LB/T 391-2026

绿色食品苹果醋饮料加工规程

2026-04-07发布                         2026-05-01实施

中国绿色食品发展中心  发 布

前  言

本文件由中国绿色食品发展中心设计、审核并归口。

本文件起草单位：山东省绿色食品发展中心、中国绿色食品发展中心、绿杰股份有限公司、烟台市农业技术推广中心。

本文件主要起草人：李德伟、王积武、马雪、董艳林、王汝萍、孙春杰、马丽敏、沙传红、刘学锋、王莉、于富昌、孟浩、乔春楠、刘璇、刘延美、闵建美、付颖、李超、张红菊、刘月岩。

绿色食品苹果醋饮料加工规程

1 范围

本文件规定了绿色食品苹果醋饮料的术语和定义、生产环境要求、原辅料要求、加工工艺流程、平行生产管理、包装和标识、储藏与运输、生产废弃物处理、生产档案管理等要求。

本文件适用于绿色食品苹果醋饮料的生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件，仅该日期的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 4806.1  食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14880  食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 30884  苹果醋饮料

NY/T 391  绿色食品 产地环境质量

NY/T 392  绿色食品 食品添加剂使用准则

NY/T 422  绿色食品 食用糖

NY/T 434  绿色食品 果蔬汁类及其饮料

NY/T 658  绿色食品 包装通用准则

NY/T 844  绿色食品 温带水果

NY/T 1055  绿色食品 产品检验规则

NY/T 1056  绿色食品 储藏运输准则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 果汁（浆） fruit juice (pulp)

以苹果为原料，采用物理方法（机械破碎、压榨等）制成的可发酵但未发酵的汁液、浆液制品。

3.2 浓缩果汁（浆） concentrated fruit juice (pulp)

果汁（浆）除去一定量的水分制成的，加入其加工过程中除去的等量/部分水分复原后具有果汁（浆）应有特征的汁液、浆液制品。

3.3 苹果醋饮料 apple vinegar beverage

果汁（浆）或浓缩果汁（浆）经酒精发酵、醋酸发酵后制成果醋，添加或不添加其他食品添加剂或食品营养强化剂，制成的液体饮料。

4 生产环境要求

4.1 选址及厂区环境

绿色食品苹果醋饮料生产工厂应选择生态环境良好、无污染的地区，远离工矿区、公路铁路干线和生活区，避开污染源。选址及厂区应符合GB 14881和NY/T 391的规定。

4.2 厂房和车间

厂房和车间的设计及布局、内部结构与材料应采用适当的耐用材料建造，符合GB 14881的规定。

4.3 卫生要求

应符合GB 14881的规定。所选设备设施应符合绿色食品苹果醋饮料加工要求；与被加工原料、半成品、成品直接接触的零配件必须选用无污染材料；与被加工原料、半成品、成品直接接触的部位必须严禁漏油、渗油。

5 原辅料要求

5.1 原料

苹果原料和浓缩苹果汁（浆）至少90%应是通过认定的绿色食品及其副产品，或是按照绿色食品生产方式生产并经认定的原料基地生产的产品及其副产品。其他10%以下原料还应符合《绿色食品标志许可审查工作规范》第十三条的规定。

5.2 食品添加剂、食品营养强化剂和食品加工助剂

5.2.1 食品添加剂

食品添加剂应符合NY/T 392的要求。

5.2.2 食品营养强化剂

仅允许使用维生素C作为食品营养强化剂，应符合GB 14880和NY/T 392的要求。

5.2.3 食品加工助剂

食品加工助剂应符合GB 2760和NY/T 392的要求。

5.3 加工用水

水源来自于公共供水系统或非公共供水系统的地下水、地表水等，应符合NY/T 391和GB 5749的规定。

5.4 原料采购、运输、验收、储存

原料进厂须验收，符合标准要求方可入原料库，鲜果原料应符合NY/T 844的要求，苹果浓缩汁（浆）应符合NY/T 434的要求，原料储存应符合NY/T 1056的要求。

6 加工工艺流程

6.1 使用鲜果加工工艺流程

鲜果验收→苹果清洗→破碎榨汁→酒精发酵→醋酸发酵→储存→调配→过滤→杀菌→灌装→包装→检验→成品入库→编制批号。

6.1.1 鲜果验收

鲜果经品控员验收合格后方可接受，不合格的作退货处理。

6.1.2 苹果清洗

将苹果清洗后进行人工挑选，将不合格的苹果剔除。

6.1.3 破碎榨汁

用破碎机将苹果破碎至果浆状，再用带式压榨机进行榨汁，果汁糖度要求≥10°Brix。若果汁糖度达不到要求，可添加适量食用糖，食用糖应符合NY/T 422的要求。

6.1.4 酒精发酵

向果汁内加入酵母（接种量为0.2 %～0.3 %）进行发酵，发酵成苹果酒，发酵温度23 ℃±1 ℃，发酵时间5 d～7 d，最终苹果酒酒精度要求≥4.5 %（v/v）。

6.1.5 醋酸发酵

向苹果酒内加入醋酸菌（接种量为0.5 %～1.0 %）进行发酵，发酵成苹果醋，发酵温度30 ℃±1 ℃，发酵时间8 d～10 d，最终苹果醋总酸要求≥3.5 g/100ml。发酵过程中禁止添加任何有机酸（如乙酸、柠檬酸）。

6.1.6 储存

将发酵好的苹果醋打入陈酿罐进行储存，储存温度为10 ℃～15 ℃。

6.1.7 调配

按照产品配方比例，在称量罐内称量相应数量的果汁、果醋等原辅料、食品添加剂、水，打入调配罐混合搅拌均匀。调配参数：温度 27 ℃±1 ℃，搅拌时间不低于15 min，调配后可溶性固形物及总酸等理化指标应符合GB/T 30884的要求。

6.1.8 过滤

采用膜过滤技术过滤杂质，澄清产品并去除部分可能存在的微生物。

6.1.9 杀菌

用UHT高温瞬时灭菌机对调配好的半成品进行杀菌，杀菌温度为135 ℃～150 ℃，杀菌时间2 s～5 s。

6.1.10 灌装

包材用0.14 %以上的过氧乙酸消毒液进行消毒，并清洗残留，包材内微生物应≤10 CFU/瓶，灌装前对灌装设备进行CIP清洗消毒及效果验证，饮料通过自动灌装机灌装。

6.1.11 包装

按照生产需求和规定进行计量包装，质量误差不超过±1 %。

6.1.12 检验

对成品进行检验，应符合NY/T 1055的要求。

6.1.13 成品入库

检验合格后，成品入库。

6.1.14 编制批号

每批次加工产品应编制批号，批号一直延用至产品终端销售。常规产品批号应与绿色食品产品批号区分，并在相关票据上注明产品批号。

6.2 使用浓缩果汁（浆）加工工艺流程

浓缩果汁（浆）验收→浓缩果汁（浆）稀释→酒精发酵→醋酸发酵→储存→调配→过滤→杀菌→灌装→包装→检验→成品入库→编制批号。

6.2.1 浓缩果汁（浆）验收

浓缩果汁（浆）经品控员验收合格后方可接受，不合格的作退货处理。

6.2.2 浓缩果汁（浆）稀释

浓缩果汁（浆）按照1:6的比例加水稀释，可溶性固形物稀释至10°Brix～12°Brix。

6.2.3 其他流程

同6.1.4至6.1.14流程。

7 平行生产管理

生产企业同时进行绿色食品和常规产品生产时，全程控制原料采购、运输、生产线、包装、储藏等环节，保证绿色食品生产与常规产品生产的有效隔离，防止绿色食品与非绿色食品交叉污染。如无专用生产线时，应优先生产绿色食品，随后生产非绿色食品，并在每次切换产品类型后立即彻底清洗设备。应单独记录管理绿色食品生产原辅料、设备、容器、产品、人员，严格按照绿色食品相关标准，有效控制生产过程，确保绿色食品的产品质量。

8 包装和标识

包装材料、容器和标志、标签等应符合GB 7718和NY/T 658的要求。产品内层包装应符合GB 4806.1的要求。绿色食品包装应安全卫生，包装的使用应实行减量化，宜使用可重复使用、可回收利用或生物降解的环保包装材料。

9 储藏与运输

9.1 储藏

应符合NY/T 1056的要求。绿色食品储存应设置明显标识，不应与非绿色食品混放。

9.2 运输

应符合NY/T 1056的要求。绿色食品运输工具应专用，绿色食品与非绿色食品运输时应严格分开。

10 生产废弃物处理

在绿色食品苹果醋饮料生产过程中产生的不可再利用的物料（如受污染的果汁原料、中间产品等）以及破损包材、清洁用品、破损工具、生产人员生活垃圾等废弃物，及时清理，分类收集，及时转运，资源化回收利用或无害化处理，并做好处理记录。

11 生产档案管理

应建立绿色食品苹果醋饮料生产档案记录，覆盖采购、加工、储藏、检验、销售等环节，建立有效批号，实现全程质量追溯管理。所有记录应完整、真实、规范、字迹清楚。档案资料应保存3年以上，档案资料由专人保管。