绿色食品生产操作规程

LB/T 392-2026

绿色食品沙棘果汁（浆）加工规程

2026-04-07发布                              2026-05-01实施

中 国 绿 色 食 品 发 展 中 心  发 布

前  言

本文件由中国绿色食品发展中心设计、审核并归口。

本文件起草单位：内蒙古自治区农畜产品质量安全中心、中国绿色食品发展中心、呼和浩特市农畜产品质量安全中心、内蒙古宇航人生物工程技术有限公司、宁夏回族自治区农产品质量安全中心、呼伦贝尔市农畜产品质量安全中心、扎兰屯市农畜产品质量安全中心、林格尔县农畜产品质量安全中心、赤峰市巴林右旗农牧业综合检验检测中心、赤峰市农牧技术推广中心。

本文件主要起草人：云岩春、田志国、马雪、王尚义、董久霞、刘铭、于元蕾、郭琳、钟磊、伊日贵、乔春楠、顾志锦、司煜国、孙宏业、王利平、陈莹、李长胜、刘欣雨、孙劼。

绿色食品沙棘果汁（浆）加工规程

1 范围

本文件规定了沙棘果汁（浆）的术语和定义、生产环境要求、原辅料要求、生产工艺及操作方法、平行生产管理、包装和标志、储藏与运输、废弃物存放及处理、生产档案管理及可追溯体系。

本文件适用于以新鲜或冷冻沙棘果为原料，经预处理、打浆、压榨、精制（离心分离、均质、脱气）、杀菌、灌装等主要工艺加工制成的供直接饮用或作为食品工业原料的绿色食品沙棘果汁（浆）的生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 23234 沙棘果实

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

NY/T 391 绿色食品 产地环境质量

NY/T 434 绿色食品 果蔬汁饮料

NY/T 658 绿色食品 包装通用准则

NY/T 1056 绿色食品 储藏运输准则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 沙棘果浆

以新鲜或冷冻的中国沙棘或大果沙棘成熟果实为原料，经物理方法制成的可发酵但未发酵保留了脂肪的浆状制品。

3.2 沙棘果汁

以新鲜或冷冻的中国沙棘或大果沙棘成熟果实为原料，经物理方法制成的可发酵但未发酵并脱除部分脂肪的汁状制品。

3.3 沙棘籽皮

指沙棘果加工过程中，经打浆、压榨等工艺分离出来的沙棘籽和沙棘果皮的混合物。

4 生产环境要求

4.1 选址及厂区环境

加工场所应符合GB 14881的规定，生态环境及空气质量要求应符合NY/T 391的要求。

4.2 厂房和车间

厂房和车间应符合GB 14881要求。

4.3 用水要求

加工用水应符合GB 5749和 NY/T 391的要求。应能保证水压、水量及其他要求符合生产需要，加工用水与其他不与食品接触的用水应以完全分离的管路输送，避免交叉污染；各管路系统应明确标识以便区分。

4.4 卫生要求

### 4.4.1 沙棘果汁（浆）生产加工卫生要求应符合GB 14881的规定。

### 4.4.2 与物料直接接触的设备应使用不锈钢材质，易于清洗和消毒。

4.5 设施与设备

4.5.1 总体要求

设施与设备应符合GB 14881的规定。

4.5.2 排水设施

排水系统设计建造需保障排水通畅、易清洁维护且不污染食品及用水；入口装带水封地漏防杂物和浊气，出口有防虫害措施，室内排水从清洁度高区流向低区并防逆流。

4.5.3 清洁消毒设施

应配备足够的食品、工器具和设备的专用清洁设施，必要时应配备适宜的消毒设施。应采取措施避免清洁、消毒工器具带来的交叉污染。

4.5.4 卫生设施要求

应按要求设更衣室，确保工作服与私人物品分放；车间入口设换鞋处；卫生间易清洁且配洗手设施，不与生产等区域直连；清洁作业区入口设洗手、干手和消毒设施。

5 原料要求

5.1 沙棘果

5.1.1 沙棘果产地要求

沙棘果应是通过认定的绿色食品及其副产品，或是按照绿色食品生产方式生产并经认定的原料基地生产的产品及其副产品。

5.1.2 沙棘果采收及储存要求

5.1.2.1 沙棘果采收

沙棘果应在果实充分成熟时采收。沙棘果采收时间与沙棘品种和生长地自然环境相关，一般为每年10月中下旬至次年1月，采收时避免机械损伤破浆。

5.1.2.2 储存要求

采收后的沙棘果宜在12 h内速冻（速冻温度低于-30℃），处理后应及时放入-18℃以下条件冷库储藏。

5.1.3　沙棘果质量要求

沙棘果质量应符合GB/T 23234要求。

6　生产工艺及操作方法

6.1　沙棘果汁（浆）主要生产工艺流程

生产工艺流程应符合图1的要求。

- 图1  沙棘果汁生产工艺流程

6.2　入库冷冻储藏

符合本标准原料质量标准且验收合格的沙棘果可直接加工，如不能直接加工应立即装袋后储存入冷库，按采收基地、批次分区码放，在-18℃条件下储藏。

6.3　加工

6.3.1　解冻

一般采用蒸汽或热水强制解冻，蒸汽或热水温度低于90℃，配有或不配有搅动装置进行解冻。对无法实现强制解冻的，可采用室温环境自然解冻，但解冻时间应小于10 h。

6.3.2　清洗

解冻后的沙棘果经输送带进入沙棘果清洗机，清洗掉沙棘果粘附的杂质，洗果温度应低于50℃；清洗后的沙棘果经喷淋沥干后，泵入打浆机。洗果喷淋用水宜采用纯净水或软化水。

6.3.3　打浆

清洗后的沙棘果经打浆机充分打碎成浆，分离沙棘籽皮和果浆。果浆沿管路流入物料槽，进入储罐。压榨分离沙棘籽皮，压榨后的沙棘籽皮混合物水分小于50%。

6.3.4　离心分离

沙棘果汁（浆）经卧式螺旋离心机和二相碟片式分离机，卧式螺旋离心机转速不低于4000 rpm，二相碟片式离心机转速不低于6000 rpm，去除其中的杂质、较大果肉成分等。

6.3.5　脱脂分离

根据原料和客户要求的不同，可对离心去杂后的沙棘果浆进行脱脂加工，通过三相碟片式离心分离机脱除沙棘果浆中的脂肪成分，三相碟片式离心机转速不低于6000 rpm，离心温度为40℃～60℃，在脱脂过程中应根据脱脂效果及时调整脱脂流量。

6.3.6　均质

沙棘果汁（浆）经高压均质机均质细化，均质压力不低于20 Mpa，使浆体中果肉细化，状态均匀稳定。

6.3.7　脱气

均质后沙棘果汁（浆）进入脱气罐，经真空脱气，脱气真空度为-0.07 Mpa～-0.09 Mpa，时间不低于3min，脱除果浆中的气体。

6.3.8　杀菌

脱气后的沙棘果汁（浆）通过套管式灭菌器杀灭果汁（浆）中的微生物，灭菌温度100±10℃，灭菌时间为60～180 s。

6.3.9　灌装

灭菌后的沙棘果汁（浆）降温后通过管道进入灭菌灌装机密封灌装，灌装腔温度不低于95℃，灌装物料温度不得高于40℃。

7　平行生产管理

绿色食品和常规食品的加工原料分库或分区存放，明确标识，严禁混放。运输时绿色食品原料和产品采用专用或彻底清洁后的车辆，运输前后清洁消毒。绿色食品加工应由专人管理，有条件的专线生产。仅有一条生产线时，每次加工时应优先绿色食品。保证绿色食品与常规食品的加工生产从时间上隔离。每次加工前后应对所使用的容器、工具和设备进行清洗，以防交叉污染。

8　包装和标识

8.1　产品包装

应符合NY/T 658及食品安全国家标准的有关规定。内包装材料应无毒、无害、耐腐蚀。外包装应牢固，适于运输。

8.2　产品标签

预包装产品标签除应符合GB 7718、GB 28050的有关规定外，还应符合相关执行标准。标签印刷清晰、牢固，不得涂改；绿色食品标志应符合《中国绿色食品商标标志设计使用规范手册》的规定。

9　储藏和运输

9.1　原料辅料储藏运输

原料辅料储藏运输应符合GB 14881和NY/T 1056的要求，储存需在清洁、无虫害、无鼠害的温度为-18℃仓库内进行。严禁与常规食品原料混存。运输过程中应保持-18℃冷链运输，不得与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀物品混装；运输车辆需为专用或彻底清洁后的车辆，装卸工具使用前需清洁干净，确保原料不受污染。

9.2　产品储藏运输

产品储藏运输应符合GB 14881和NY/T 1056要求，应储存在清洁、避光、干燥、通风良好且无虫害、无鼠害的仓库中，不得与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的物品同库储存；绿色食品产品专区明确标识，不得与常规食品混存。运输时需避免日晒、雨淋、重压；不得与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀等物品混装混运，运输车辆、装卸工具要求与原料运输一致，保障产品在储藏运输全环节的质量安全。

10　废弃物存放及处理

10.1　废弃物处理

生产中所产生的沙棘籽皮混合物经干燥后进行皮籽分离，其中的沙棘籽可用于沙棘油提取，提取沙棘油后用于提取黄酮、蛋白质等物质，或采用编织袋包装后作为饲料等销售；沙棘果皮采用编织袋包装后作为饲料销售，也可用于膳食纤维等营养物质的提取；离心分离得到的沙棘果肉泥经塑料桶包装收集后可作为肥料或其他生产原料销售。

产生的不合格包装袋及其他不能二次利用的废弃物由垃圾清运部门进行集中处理，不得对环境产生污染，并做好处理记录。

10.2　废弃物存放

沙棘果皮、沙棘籽渣采用编织袋包装存放在专用仓库中，沙棘果肉泥采用塑料桶包装存放在专门储存区。车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。

  - 11　生产档案管理及可追溯体系

11.1　生产档案管理

生产档案包括质量管理体系文件、生产加工计划、产地合同、生产加工数量、生产投入品采购单、出入库单、使用记录、加工记录、生产过程控制、产品检测报告、人员健康体检报告与应急情况处理等控制文件。

11.2　可追溯体系

采购、加工、储藏、检验、销售等环节，有完整的、真实的、连续的、可追踪的生产批号系统，根据批号系统能查询到完整的档案记录。

11.3　档案保管

所有记录应完整、真实、规范、字迹清楚，不得损坏、丢失、随意涂改，由专人专柜进行保存，档案记录应保存3年以上。