绿色食品生产操作规程

LB/T 394-2026

绿色食品牛奶（超高温灭菌乳）

加工规程

2026-04-07发布                              2026-05-01实施

中 国 绿 色 食 品 发 展 中 心  发 布

前  言

本文件由中国绿色食品发展中心设计、审核并归口。

本文件起草单位：北大荒完达山乳业股份有限公司、中国绿色食品发展中心、黑龙江省农垦绿色食品办公室、北京三元食品股份有限公司、辽宁越秀辉山控股股份有限公司、光明乳业股份有限公司、卡士乳业（深圳）有限公司、东北农业大学。

本文件主要起草人：朱福宝、焦发道、马雪、王青云、时阳、杨晓波、郝奎、韩菲、高世杰、陈历俊、马景友、苏永红、杨郁荭、满朝新、刘健、牛晨艳、王辉、张宪、王广萍、王新妍、王新、白立丰、卞龙泉、郭猛、吴广会。

绿色食品牛奶（超高温灭菌乳）加工规程

1 范围

本文件规定了绿色食品牛奶（超高温灭菌乳）生产中的术语和定义、生产环境要求、原料要求、加工工艺流程、平行生产管理、包装和标识、储藏与运输、生产废弃物处理和生产档案管理等要求。

本文件适用于绿色食品牛奶（超高温灭菌乳）的生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 12693 食品安全国家标准 乳制品良好生产规范

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 18455 包装回收标志

NY/T 391绿色食品 产地环境质量

NY/T 657 绿色食品 乳及乳制品

NY/T 658 绿色食品 包装通用准则

NY/T 1056 绿色食品 储藏运输准则

NY/T 2362 生乳贮运技术规范

国家市场监督管理总局令第70号 《定量包装商品计量监督管理办法》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 超高温灭菌乳

以生乳为原料，在连续流动的状态下，加热到至少132℃并保持很短时间的灭菌，再经无菌灌装等工序制成的液体产品。

3.2 净乳

净乳是利用净乳机高速旋转的离心力，根据物料的比重差别，把杂质从牛奶中分离出来，从而提高牛奶的纯净度。

3.3 均质

均质是指在机械外力作用下将牛奶中的较大的脂肪球破碎成细小且均匀的脂肪球，并均匀地分布在牛奶中，从而达到防止脂肪上浮，进一步提高牛奶的稳定性。

3.4 无菌灌装

无菌灌装是在无菌环境下，将超高温杀菌后的无菌牛奶灌装到无菌的包装物中并立即密封，从而使产品达到商业无菌。

# 4 生产环境要求

4.1 选址及厂区环境

应符合GB 14881和NY/T 391的规定。绿色食品牛奶（超高温灭菌乳）生产应选择生态环境良好、无污染的地区，远离工矿区、公路铁路干线和生活区，避开污染源。

4.2 厂房和车间

厂房和车间的设计及布局应避免食品生产中发生交叉污染，内部结构与材料应采用适当的耐用材料建造，应符合GB 12693、GB 14881的规定。

4.3 卫生要求

应符合GB 14881的规定。所选设备设施应符合绿色食品加工要求；与被加工原料、半成品、成品直接接触的零配件必须选用无污染材料；与被加工原料、半成品、成品直接接触的部位必须严禁漏油、渗油。并根据生产厂所及不同作业区的要求，设置卫生间、更衣室、换鞋设施、洗手、干手和消毒设施等；清洁消毒前后的设备和工器具应分开放置妥善保管，避免交叉污染。

5 原料要求

5.1 原料

配料中生乳100%来源于通过认定的绿色食品及其副产品，或是按照绿色食品生产方式生产并经认定的原料基地生产的产品及其副产品。

5.2 加工用水

应符合NY/T 391和GB 5749的规定。水源来自于公共供水系统或非公共供水系统的地下水、地表水等。

5.3 采购、运输、验收、储存

原料的采购、运输、验收、储存应按照NY/T 657和NY/T 2362的规定执行。

6 加工工艺流程

6.1 工艺流程

生乳验收→净乳→冷藏→标准化（或巴氏杀菌）→预热→均质→超高温瞬时灭菌（或杀菌）→冷却→无菌灌装（或保持灭菌）→成品储存

6.2 加工工艺

6.2.1 生乳验收

生乳验收时的所有指标均应符合NY/T 657中生乳的规定。其中色泽呈乳白色或微黄色，具有乳固有的香味，无异味，呈均匀一致的液体，无凝块，无沉淀，无正常视力可见异物。

6.2.2 净乳（或除菌分离机/标准化）

6.2.2.1 生乳入厂检验合格后，经过净乳机去除杂质，杂质度≤2mg/L。

6.2.2.2 或通过除菌分离机除菌，除菌降温后的生乳暂存等待生产使用。

6.2.2.3 或根据生乳中的脂肪含量情况，选择使用脂肪分离机对生乳进行标准化，使其脂肪含量满足≥3.1g/100g的指标要求。

6.3 冷藏

温度不超过7℃冷藏；生乳储存时间不超过24小时，酸度维持在12～18°T；进入奶仓等待生产使用。

6.4 标准化（或巴氏杀菌）

6.4.1 根据生乳中的脂肪含量情况，选择使用脂肪分离机对生乳进行标准化，使其脂肪含量满足≥3.1g/100g的指标要求。

6.4.2 也可通过巴氏杀菌机进行巴氏杀菌，杀菌温度不低于63℃，持续至少30分钟，或至少72℃持续至少15秒，或其他能达到等效杀菌效果的温度/时间组合，酸度维持在12～18°T，进入巴杀奶仓。

6.5 预热、均质、超高温瞬时灭菌（或杀菌）

6.5.1 巴氏奶仓中的牛奶预热后，经均质机进行均质，均质压力18～26MPa，均质温度60～80℃。

6.5.2 再经超高温杀菌机进行杀菌，杀菌温度不低于132℃，保持4～6秒，冷却至常温（一般在20～30℃），进行无菌灌装。

6.6 无菌灌装

经超高温灭菌后的牛奶进入无菌灌装机进行灌装，灌装后的产品入库储存。

6.6.1 无菌灌装前需对无菌灌装机设备及空间进行杀菌，确保无菌的灌装环境。

6.6.2 包材在进入车间前应进行紫外线杀菌。

6.7 成品入库储存

绿色食品超高温灭菌乳成品入库前应进行净含量检验，入库产品应摆放在托盘上，防止在储存过程中出现受潮、划破、破损或损毁绿色标识的现象，成品应密封包装、避免阳光直射，在常温条件下储存。净含量检验应符合国家市场监督管理总局令第70号《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

6.8 出厂检验

成品出厂前必须进行出厂检验，出厂检验项目包括感官要求、理化指标、污染物、农药残留、兽药残留及真菌毒素限量，产品检验合格后方可出厂销售。出厂检验应符合NY/T 657中灭菌乳的规定。

7 平行生产管理

同时生产绿色食品和常规产品时，应合理安排绿色食品生产与常规产品生产，保证两者有效隔离，防止绿色食品与常规产品交叉污染。应全程控制原料采购、运输、生产线、清洗消毒、包装、储藏等环节。应单独记录管理绿色食品生产原料、设备、容器、产品、人员，严格按照绿色食品相关标准，有效控制生产过程，确保绿色食品的产品质量。

8 包装和标识

应符合GB/T 191、NY/T 658和GB/T 18455的规定。绿色食品包装应安全卫生，包装的使用应实行减量化，宜使用可重复使用、可回收利用或生物降解的环保包装材料。

9 储藏与运输

9.1 成品储藏

应符合NY/T 1056的要求。绿色食品成品储存区域应设置明显标识，不应与非绿色食品混放。绿色食品成品应密封包装、避光，在常温条件下储存。

9.2 成品运输

应符合NY/T 1056的要求。绿色食品成品运输工具应专用，应使用厢式货车进行运输，保持车辆清洁卫生，避免日晒雨淋。绿色食品与非绿色食品运输时应严格分开，如不能分开运输时应做好有效区分，做好标识。

10 生产废弃物处理

10.1 生产中净乳机或除菌分离机产生的杂质通过专用管道进入污水处理系统，处理达标后排放。

10.2 生产用废水通过专用管道排放到污水处理站，处理污染物达标后直排河流或属地污水处理厂。

10.3 灌装过程产生的不合格瓶、盒等包材不再回收利用，而由专门的回收机构进行处理。

10.4 其他不能二次利用的废弃物由垃圾清运部门进行集中处理，不得对环境产生污染，并做好处理记录。

11 生产档案管理

应建立绿色食品超高温灭菌乳生产档案，详细记录质量管理体系文件、原料采购及验收、生产过程管理、产品检验与储藏、设备设施维护保养、人员管理与应急情况处理等内容，实现全程质量追溯管理。档案资料应保存3年以上，并指定由专人保管。