绿色食品生产操作规程

LB/T 395-2026

绿色食品浓香型白酒生产规程

2026-04-07发布                         2026-05-01实施

中国绿色食品发展中心  发 布

前  言

本文件由中国绿色食品发展中心设计、审核并归口。

本文件起草单位：金徽酒股份有限公司、中国绿色食品发展中心、甘肃省农产品质量安全检验检测中心、河南省农产品质量安全和绿色食品发展中心、山东省农业生态与资源保护总站、安徽省农产品质量安全管理站、内蒙古自治区绿色食品发展中心、扎兰屯市农畜产品质量安全中心、黑龙江省绿色食品发展中心、甘肃省酿酒工业协会、甘肃华测检测认证有限公司、江苏今世缘酒业股份有限公司、内蒙古河套酒业集团股份有限公司、贾湖酒业集团有限责任公司、安徽省金裕皖酒业有限公司、山东黄河王酒业有限公司、新疆小白杨酒业有限公司。

本文件主要起草人：唐云、姚海刚、张志华、郑飞、黄小东、张智良、唐亮、柴旺旺、王聪聪、王刚、赵帅奇、徐明悦、乔春楠、谢陈国、李刚、司煜国、刘培源、金红、巩丽琼、吴建峰、王加彬、张献莉、李永庆、王应刚、刘桂珍。

绿色食品 浓香型白酒生产规程

1 范围

本文件规定了绿色食品浓香型白酒的术语和定义、生产过程要求、原料要求、平行生产管理、生产废弃物处理、包装、标签、储藏及运输、生产档案管理等内容。

本文件适用于以高粱、大米等为原料的绿色食品浓香型白酒的生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191       包装储运图形符号标志

GB 5749        生活饮用水卫生标准

GB 7718        食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 8951        食品安全国家标准 蒸馏酒及配制酒生产卫生规范

GB 14881       食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

HJ/T 402       清洁生产标准 白酒制造业

NY/T 391       绿色食品 产地环境质量

NY/T 658       绿色食品 包装通用准则

NY/T 1056      绿色食品 储藏运输准则

3 术语和定义

3.1 绿色食品浓香型白酒

以绿色食品粮谷为原料，采用以绿色食品小麦为主要原料制作的中高温大曲为糖化发酵剂，经泥池固态发酵、固态蒸馏、陈酿、勾调、灌装而成的，不直接或间接添加食用酒精及非自身发酵产生的呈色呈香呈味物质的白酒。

3.2 稻壳

稻谷在加工大米时脱下的外壳，是酿造白酒过程中的主要辅料。

3.3 糖化发酵剂

以小麦为主要原料，在一定温度、湿度环境下，经培养富集多种微生物而成的，用于酿酒糖化和发酵的制剂。

3.4 黄水

发酵期间，逐渐渗至窖池底部的淡黄色或琥珀色液体，又称黄浆水。

3.5 酒醅

已发酵完毕等待配料、蒸酒的物料。

3.6 酒糟

酒醅蒸馏取酒之后的物料。

3.7 粮醅

在配醅时，按工艺的配料比加入原料的物料，又称粮糟。

3.8 回糟

粮醅蒸酒后，加入糖化发酵剂，用来再次发酵的物料。

3.9 盖糟

酒醅蒸酒后，加入糖化发酵剂，用来再次发酵的物料。

3.10 丢糟

不再用于酿酒发酵的物料。

3.11 中高温大曲

以绿色食品小麦为主要原料，采用传统制曲工艺，自然接种、自然发酵生产的形似馒头状隆起或呈长方体形似砖块的曲块。

3.12 甑

蒸粮、蒸酒和清蒸辅料的固态蒸馏设备，由木材、石材、水泥、金属等材料制成，由甑盖、甑桶、甑篦、底锅等部分组成。

3.13 酒头

蒸馏初期截取出的酒精度较高的馏出物。

3.14 酒尾

蒸馏后期截取出的酒精度较低的馏出物。

3.15 踩窖

待发酵物料进入窖内后及时铺平，根据季节，人工适当踩压，以免发酵物料间存留过多空气的一道操作工序。

3.16 上甑

将待蒸物料铺撒入甑桶（锅）的操作过程，又称装甑。

3.17 封窖

以专用的材料（黏土、食品级塑料布等）或设备将窖面密封，隔绝空气以进行发酵的操作。

3.18 窖泥

附着于窖壁或窖底的含有酿酒微生物的泥土。

3.19 封窖泥

用于封窖的黏土。

3.20 打量水

当蒸粮完成后，泼入一定温度的水的操作。

3.21 发酵周期

物料入窖后，从封窖到出窖的这一段时间。

3.22 陈酿

在贮酒容器中贮存一定时间，使酒体谐调、口感柔和的生产工艺。

3.23 勾调

把具有不同香气、口味、风格的白酒，按不同比例进行调配，使之符合一定标准，保持白酒特定风格的生产工艺。

4 生产过程要求

4.1 选址及厂区环境

应符合GB 14881和NY/T 391的规定。选择生态环境良好、无污染的地区，远离工矿区、公路铁路干线和生活区，避开污染源。

4.2 厂房和车间

应符合GB 8951和GB 14881的相关规定，并且在绿色食品和常规生产区域之间设置有效的缓冲带或物理屏障，以防止绿色食品生产受到污染。

4.3 卫生要求

应符合GB 14881的相关规定。所选设备应符合绿色食品加工要求，与被加工原料、半成品、成品直接接触的零部件应采用无毒、无污染、耐腐蚀的材料，且不应对产品质量及安全性造成影响；与被加工原料、半成品、成品直接接触的部位严禁漏油、渗油或其他可能污染产品的现象。

4.4 窖池要求

使用中性黏土、不渗漏的长方体或梯形且含丰富酿酒微生物的泥窖池，窖壁夯实，避免裂缝渗漏。

5 原料要求

5.1 酿酒原料要求

酿酒原料可分为单粮与多粮型，单粮型酿酒原料为高粱，多粮型酿酒原料为高粱、大米等。配料中至少90%（含）以上原料应是通过认定的绿色食品及其副产品，或是按照绿色食品生产方式生产并经认定的原料基地生产的产品及其副产品。配料中其他10%以下原料还应符合《绿色食品标志许可审查工作规范》第十三条的规定。

5.1.1 原粮要求

粉碎或整粒使用。

5.1.2 中高温大曲粉碎

中高温大曲储存大于3个月后方可投入酿酒生产，粉碎度按照工艺文件执行。

5.2 酿酒辅料

辅料一般使用稻壳，生产前将辅料倒入甑锅扒平后，按照生产工艺要求时间大汽清蒸稻壳，清蒸结束后及时将蒸熟的稻壳倒出，摊晾冷却至室温，收堆待用。

5.3 用水要求

应符合GB 5749和NY/T 391的相关规定。

6 生产操作要求

6.1 开窖

6.1.1 操作前先进行抽取黄水并将窖池周围打扫干净，避免异物混入酒醅中；

6.1.2 达到规定的发酵期后，方可开窖起醅，将若使用封窖泥，则切割成小块；

6.1.3 逐块揭起后将泥块上的残醅清扫干净，然后收集、运至封窖泥拌和车间再次处理和使用；

6.1.4 揭去封窖泥后及时用食品级塑料布将窖内酒醅进行遮盖。

6.2 分层起醅

6.2.1 以甑为单位分层起醅，起醅前一天（含开窖）按照工艺要求抽取窖内黄水；

6.2.2 先将面醅起干净，再将母醅分层起出，并分层堆放；

6.2.3 每起完一甑，要将窖壁残留的酒醅清理干净；

6.2.4 窖内酒醅取结束后，将窖壁及窖底清理干净，并将清理的残醅混入面醅中进行蒸馏。

6.3 拌粮润粮

6.3.1 配料前检查确认粮粉无霉烂、变质、粉碎度符合工艺要求；

6.3.2 按粮食配比进行投粮，将粮粉倒在酒醅堆上，并确保拌和均匀；

6.3.3 拌粮结束后，要求无灰包疙瘩，杜绝白粉子和白线干子，并收拢拍紧，及时覆盖一层熟冷糠壳，以防止酒分子挥发；

6.3.4 按照工艺要求时间进行润粮，以粮粉转色为宜。

6.4 拌糠壳

6.4.1 不得使用生糠、热糠，不得提前拌糠；

6.4.2 装甑前开始拌糠，以免影响糠壳的疏松作用；

6.4.3 拌和时要低翻快翻，在保证拌和均匀的前提下尽量缩短拌和时间，以减少酒分子挥发；

6.4.4 拌和过程中及时清扫疙瘩并将异物拣出。

6.5 上甑

6.5.1 装甑前应保证底锅水清洁，若底锅水浑浊或有异味时要进行更换，底锅水加入量应高于盘旋管；

6.5.2 若有酒尾回蒸，应先将酒尾倒入底锅；

6.5.3 按照工艺要求在甑底均匀撒上糠壳，再铺撒粮醅，方可开启蒸汽阀门；

6.5.4 装甑时要做到轻撒匀铺、探汽上甑；

6.5.5 满甑后用工具将甑内粮醅削成边高中低；

6.5.6 穿汽后盖盘，弯管两头加水密封。

6.6 蒸馏摘酒

6.6.1 馏酒开始时，酒中低沸点成分多，掐去酒头，单独交验；

6.6.2 蒸馏时应做到缓汽流酒、大汽追尾，边尝边摘、应摘尽摘；

6.6.3 馏酒至断“花”后用酒尾桶接酒尾。

6.7 打量水、堆闷

6.7.1 起甑前，依据工艺要求选择是否进行蒸煮冲酸，并检查粮食蒸煮效果，若糊化彻底，关闭汽阀方可起甑；

6.7.2 使用天车将甑锅吊至操作场后，打开甑锅底部，将酒糟卸下；

6.7.3 按照工艺要求打量水、堆闷；

6.7.4 面醅蒸酒后作丢糟处理。

6.8 摊晾、拌曲

6.8.1 酒糟堆闷结束后，将酒糟均匀地铺到摊晾床（机）上；

6.8.2 摊晾至工艺要求温度后加入大曲（大曲量以工艺要求为准），并拌合均匀。

6.9 入窖、踩窖

6.9.1 将拌合均匀的回糟转运入窖；

6.9.2 每入一甑扒平后踩紧，按照四周密实、中心疏松；上紧下松、热紧冷松、分层适度原则，先踩四周再踩中间；

6.9.3 窖池按规定装完回糟后必须刨平踩紧拍光，再将盖糟覆盖在回糟上踩紧拍光；

6.9.4 盖糟入窖后，立即封窖。

6.10 封窖

6.10.1 使用不锈钢盖或封窖泥封窖，若为封窖泥，则需要将封窖泥转运至窖池旁；

6.10.2 将封窖泥铲在窖池上压实拍光；

6.10.3 按要求做好窖帽（包括棱角、面及高度），要求平整光滑；

6.10.4 不锈钢盖封窖需要加水密封。

6.11 窖池管理

6.11.1 保持窖池卫生清洁，无裂缝、无翻边，对窖池发酵温度进行记录；

6.11.2 窖帽上出现裂口必须及时处理，避免漏气、跑香、烂糟；

6.11.3 随时检查窖池维护情况，发现有杂菌感染要及时处理。

6.12 陈酿勾调

6.12.1 原酒根据感官要求进行分级入库，及时将原酒转入陶坛进行陈酿；

6.12.2 选取符合要求的基础酒和调味酒，根据酒体设计的风格特征及质量标准要求，进行酒体设计；

6.12.3 根据基酒组合方案进行基酒勾调组合并加浆降度；

6.12.4 依据酒体设计方案选取调味酒进行调味。

6.13 包装生产

6.13.1 待灌装酒进行品评及理化检测验收；

6.13.2 按照成品酒包装工艺要求进行灌装。

# 7  包装、标签、储藏及运输

7.1 包装和标签

标签应符合GB 7718的规定。包装和标志应符合NY/T 658的规定。储运标志应符合GB/T 191的规定。绿色食品包装应安全卫生，包装的使用应实行减量化，宜使用可重复使用、可回收利用或生物降解的环保包装材料。

7.2 储藏及运输

应符合GB 14881和NY/T 1056的规定，按照绿色食品标识规则进行编号、标识，并分时段、分区域的存放包装成品。绿色食品储藏区域应设置明显标识，与常规产品分开存放，防止混淆。绿色食品成品酒应采用专车运输，一般不得与常规产品混装混运，保持车辆清洁卫生。

# 8  平行生产管理

浓香型白酒生产企业同时进行绿色食品和常规产品生产时，应对原粮选择、运输、生产车间、成品包装储运等环节全程有效控制，保证绿色食品生产与常规产品生产的有效分离或隔离。

8.1  生产过程管理

# 8.1.1 生产车间管理

绿色食品浓香白酒生产由专人管理，进行独立生产，避免同时进行绿色食品和常规产品的生产。如需同时生产，应优先绿色产品生产，每批次生产前后应对所使用的容器、工具和设备进行清洗，以防交叉污染。

# 8.1.2 原料、配料管理

绿色食品和常规产品的生产原粮应分开存放并标识，在生产过程使用的生产辅料一致时，按照绿色食品生产要求进行管理，建立完整的出入库记录，明确配料流向。

8.2  原料运输、储藏及标识管理

# 8.2.1 原料运输管理

原粮采购后，由指定专车来完成运输。混运时，采用易于区分的容器分开存放绿色食品和常规产品用原料。保持运输工具清洁卫生，运输车辆每天清洗一次，混运情况应每趟清洗一次。

# 8.2.2 储藏及标识管理

绿色食品浓香型白酒的生产原粮应存放于单独的仓库。如与常规产品的生产原粮共用同一仓库时，应分区域储藏。仓储前应对库房进行全面清洁，并有显著的标识区分两种生产原粮。

# 9 记录与追溯管理

按照生产企业追溯制度要求建立产品生产记录，绿色食品应有独立的记录，追溯编号信息应明确，区分于常规产品。

# 10  生产废弃物处理

应符合HJ/T 402的规定，生产中所产生的丢糟作为饲料使用；产生的不合格酒瓶，不再回收用于白酒生产，而由专门的回收单位处理；其他不能二次利用的废弃物由垃圾清运部门进行集中处理，不得对环境产生污染，并做好处理记录。

11 生产档案管理

11.1 生产企业应单独建立绿色食品浓香型白酒生产的档案管理制度。

11.2 建立绿色食品浓香型白酒生产档案，包括质量管理体系文件、生产投入品采购、采购合同、采购发票、出入库、使用记录、生产数量、生产过程控制、产品检测报告、人员健康体检报告与应急情况处理等控制文件。内容真实、准确、规范，字迹清楚、不得损坏、丢失、随意涂改。

11.3 建立可追溯体系，生产、陈酿、勾调、灌装、销售等环节，有连续的、可追踪的生产批号系统，根据批号系统能查询到完整的档案记录。

11.4 档案纸质或电子记录应保存3年以上，档案资料指定由专人保管。